EX300

ELEKTRONSKA REGISTAR KASA SA

FISKALNOM MEMORIJOM

SADRŽAJ

1	 UVOD	4

1.1	 	UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE SKRAĆENICA:	4

1.2       		SIGURAN RAD SA EFK I ZAŠTITA OKOLINE	4

1.2.1			INSTRUKCIJE ZA SIGURAN RAD	4

1.2.2.   		ZAŠTITA OKOLINE	5

2.   	OSNOVNE FUNKCIONALNE MOGUĆNOSTI	6

3.  	KONSTRUKCIJA KASE	7

3.1  		TASTATURA	8

3.2			DISPLEJ	11

3.3.			ŠTAMPAČ	12

3.4     		INTERFEJSI	13

3.5     		TESTOVI ISPRAVNOSTI	13

4.   	PROGRAMIRANJE	14

4.1     		PROGRAMIRANJE SISTEMSKIH PARAMETARA	14

4.2      		PROGRAMIRANJE KASIRA	16

4.3    		PROGRAMIRANJE PODATAKA O KORISNMIKU	17

4.4      		PROGRAMIRANJE ARTIKALA (PLU)	17

4.5      		PROGRAMIRANJE IMENA NAČINA PLAĆANJA	18

4.6     		PROGRAMIRANJE ODJELJENJA	19

4.7      		PROGRAMIRANJE DATUMA I SATA	20

4.8    		PROGRAMIRANJE PORESKIH STOPA	20

4.9    		PROGRAMIRANJE KLIJENATA	21

5.      	PRODAJA	22

5.1			MALOPRODAJA	23

5.1.1    		MALOPRODAJNI RAČUN	23

5.1.2    		MALOPRODAJNI REKLAMIRANI RAČUN	30

5.1.3			ISPIS MEĐUZBIRA	31

5.1.4			SLUŽBENI UNOS/IZNOS NOVCA	31

5.2         		VELEPRODAJA	32

6. 	FISKALIZACIJA	34

6.1         		PROGRAMIRANJE DATUMA I VREMENA	34

6.2			PROGRAMIRANJE IBSA BROJA	35

6.3			PROGRAMIRANJE IBFM	35

6.4			PROGRAMIRANJE IBO I IPO BROJEVA	35

7.	SERVISIRANJE	36

8.	PORUKE O GREŠKAMA	37

9.	IZVJEŠTAJI	38

9.1.    		FISKALI IZVJEŠTAJI	38

9.1.1			DNEVNI IZVJEŠTAJ I PRESJEK STANJA	38

9.1.2    		PERIODIČNI IZVJEŠTAJ IZ FISKALNE MEMORIJE	41

9.2.    		NEFISKALI IZVJEŠTAJI	43

9.2.1.			IZVJEŠTAJ PO ODJELJENJIMA	43

9.2.2.			IZVJEŠTAJ PO ARTIKLIMA	43

9.2.3.			ZALIHE PO ARTIKLIMA	44

9.2.4.			IZVJEŠTAJ PO KASIRIMA	44

10.	RAD SA  GPRS MODEMOM	45

11.     	VEZA SA RAČUNAROM	46

12.  	RAD SA SD KARTICOM	46

13.	INTERFEJSI	50

14.  	ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE	52

# 1.           UVOD

Ovo Uputstvo sadrži uputstvo za rad sa fiskalnom elektronskom kasom EX300. Prikazane su funkcionalne mogućnosti kase i metodi njihovog korištenja.

Prema svojim funkcionalnim mogućnostima kasa odgovara zahtjevima za evidentiranje prometa pri prodaji roba i usluga, tj. obezbjeđuje potpuno evidentiranje rada objekta , što je namijenjeno njenom vlasniku kao i poreskim vlastima.

## 1.1      UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE SKRAĆENICA:

| Skraćenice | Puni naziv |
| --- | --- |
| EFK | Elektronska registar kasa sa fiskalnom memorijom |
| FU | Fiskalni uređaj |
| FM | Fiskalna memorija |

## 1.2       SIGURAN RAD SA EFK I ZAŠTITA OKOLINE

## INSTRUKCIJE ZA SIGURAN RAD

Da bi rad sa EFK bio pouzdan sljedeći uslovi moraju biti ispunjeni:

- Ne instalirajte kasu blizu protočne vode; ne perite je sa vodom i tečnostima!

- Ne instalirajte kasu na nestabilne i vibrirajuće površine  da bi ste spriječili pad uređaja

- Zaštitite kasu od udaraca, jakog drmusanja i mehaničkih oštećenja !

- Mjesto instaliranja kase ne smije biti direktno izloženo uticaju toplote.

- Ne manipulišite unutar kase sa metalnim objektima i alatima kada je uređaj uključen da bi ste spriječili strujni šok!

- Napajanje mora biti  220 (+20 – 10 %) V, 50 Hz. Proizvođač neće biti odgovoran za korektan i siguran rad sa kasom u slučaju da su tolerancije mrežnog napajanja veće od dozvoljenih.

- Površine oko tastature i printera moraju se rednovno čistiti od prašine, dijelova papira i drugih stvari sa mekom četkom.

- Čišćenje uređaja se mora vršiti pri isključenom napajanju istog; ne upotrebljavajte hemijski agresivne agense

- Uređaj smije otvarati i popravljati samo ovlašćeni serviser sa kojim ste sklopili ugovor.

- Odspojite kasu sa mreže i pošaljite ovlašćenom serviseru u slučaju da je posuta sa nekom tečnošću ,oštećena ili radi nekorektno!

- Rad sa kasom se smije nastaviti tek poslije izvršene popravke!

- Kada je kasa isključena, garantuje se funkcionisanje sata i čuvanje informacija najmanje 3  mjeseca , što je obezbjeđeno litijumskom baterijom od 3V                                                                                                           220 mAh  tipa CR 2032 sa horizontalnom montažom.

## 1.2.2.    ZAŠTITA OKOLINE

| - Zabranjeno je bacanje neupotrebljenih kasa u kantu za otpatke - Kontaktirajte svog ovlašćenog servisera radi vraćanja neispravnih fiskalnih registar kasa |  |
| --- | --- |

# 2.           OSNOVNE FUNKCIONALNE MOGUĆNOSTI

EFK ima 6 radnih režima. Prelaz iz jednog u drugi radni režim se ostvaruje pritiskom na tipku "МОД", zatim se unosi odgovarajuća šifra koja se potvrđuje tasterom "КАС".

- Režim programiranja - "ПРОГРАМ."
Fabrička šifra: 9999 i 8888

- Režim prodaje - "ПРОДАЈА"
Fabričke šifre kasira: 1, 2, 3... do 18, 8888, 9999

- Režim štampanja kontrolnih izveštaja - "ИЗВЕШТ."
Fabrička šifra: 8888, 9999

- Režim štampanja anulirajućih izveštaja - "НУЛИРАЊЕ"
Fabrička šifra: 8888, 9999

- Režim za rad sa podacima iz fiskalne memorije - "ФМ"
Fabrička šifra: 8888 ,9999

- Režim simulacije fiskalnog printera - "PC"
Fabrička šifra: 8888, 9999

Fabrička šifra posljednjeg operatera (20) je 9999 a to je ujedno i šifra servisera. Sa ovom šifrom se može pristupiti svim režimima kase. Fabrička šifra pretposlednjeg operatera (19) je 8888 a to je ujedno i šifra vlasnika.Sa njom se može pristupiti štampanju izveštaja i većini programiranja.

Kasa posjeduje:

- energonezavisnu fiskalnu memoriju za čuvanje obavljenog platnog prometa po  4 poreske stope i ukupni promet za  1800 izvještaja i višekratno upisivanje svih podešavanja kase (artikli, odjeljenja, logo, te 80 servisa, 50 reseta i 30 promjena poreskih stopa.

Napomena:Kada se napuni broj bilo koje od ovih promjena kasa će se blokirati za dalju prodaju i moguće je samo očitavanje fiskalne memorije preko porta fiskalne kase i uz pomoć programa EX300_Setup.exe. Poterbno je promijeniti fiskalnu memoriju.Kasa generiše vizuelno upozorenje kada je broj izvještaja veći od 1745 , servisa od  70, reseta od 40 i poreskih stopa od 25. Kada su u pitanju izvještaji, upozorenje se i štampa.

- ugrađen sat-kalendar sa Li nepunjivom baterijom;

- termički štampač  ELM 205/APS- MР205   koji štampa brzinom 72 mm/sek i

ima 32 karatera u liniji , po 18 simbola (traka računa ) i 18 simbola na kontrolnoj

traci ;

- dva 16-poziciona jednoredna alfanumerička indikaciona displeja – za kasira i za

kupca.

- tastatura od 39 tastera (12 numeričkih i 27 funkcionalnih);

EFK čuva podatke u operativnoj memoriji najmanje  3 mjeseca poslije isključenja napajanja.

Funkcionalne karakteristike

- 4 poreske stope A,E,J,K

- 20 kasira

- 7100 programabilnih artikala (PLU)

- 50 odjeljenja

- bar kod skener – EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E kodovi

- Radni temperaturni režim                      - 20 ºC do + 45 ºC

- Vanjsko napajanje                        220 Veff/50 Hz; < 12VA

- Akustički šum                                                       < 55 dB

- Dimenzije                              340 mm x 275 mm  x 175 mm

PUŠTANJE U RAD

Stavite mrežni kabl za 220 V  iz kompleta uređaja u odgovarajući utikač  (smješeten ispod displeja za kupca). Priključite  GPRS terminal preko odgovarajućeg kabla na za to predviđeni priključak (PC). Stavite mrežni kabl  u mrežu 220 V i uključite uređaj pomoću  crvenog prekidača smještenog iznad utikača mrežnog kabla na kasi (položaj ''1'').  Kasa sekund/dve drži natpis  DAISY EX300 te НАПАЈАЊЕ УКЉ. a onda  vrši samotestiranje operative,fiskalne i programske memorije i ako nisu ispravne blokira dalji rad, a zatim ulazu u glavni meni , mod ПРОДАЈА.......,ili  u zadnji korišćeni mod.

# 3.           KONSTRUKCIJA KASE

DISPLEJ ZA KASIRA

ŠTAMPAČ

DISPLEJ ZA KUPCA

TASTATURA

POKLOPAC ŠTAMPAČA

PAPIR

SD INTERFEJS

KUĆIŠTE KASE

GORNJI POKLOPAC

## 3.1  TASTATURA

Tastatura sadrži 39 tastera (12 numeričkih i 27 funkcionalnih) sa sljedećim oznakama i namjenom:

FUNKCIJA TASTERA

|  | REŽIMI RADA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipka | PROGRAM. | PRODAJA | IZVEŠTAJI i NULIRANJE | FM |
| МОД | - Prelazak u sledeći radni režim |  |  |  |
| -% | - Programiranje redova zaglavlja /reklame - Ispis trenutnog stanja zaglavlja /reklame - Programiranje količine artikla | - < АЛТ > + < -%> - Službeni iznos novca | - Izvјeštaj prodaje |  |
| КОР | - Test ekrana i radne memorije | - Storno stavke |  |  |
| МЗ | - Potvrda unosa - Prelazak na sljedeći zapis | - Prikaz trenutnog ukupnog iznosa računa | - Izvјeštaj stanja artikala | - Izbor vrste periodičnog izvјeštaja |
| ПЛ1 | - Podešavanje sistemskih parametara | - Plaćanje čekovima |  |  |
| ПЛ2 |  | - Plaćanje karticom |  |  |
| +% | - Programiranje količine artikla - Programiranje imena načina plaćanja | - < АЛТ > + <+%> - Službeni unos novca |  |  |
| АРТ | - Programiranje artikala | - Izdavanje (prodaja) artikla | - Izvјeštaj o prodatim količinama artikala |  |
| КАС | - Programiranje parametara kasira |  | - Izvјeštaj pazara kasira |  |
| C | - Poništava zvučnu i vizuelnu indikaciju greške, i briše nepravilno unijete podatke |  |  |  |
| АЛТ | - Poziva sekundarnu funkciju tipke (kod tipki koje imaju više funkcija) |  |  |  |
| ВРР | - Otvaranje Veleprodajnog reklamacionog računa |  |  |  |
| ВФР | - Otvaranje Veleprodajnog računa |  |  |  |
| МРР | - Otvaranje Maloprodajnog reklamacionog računa |  |  |  |
| МФР | - Otvaranje Maloprodajnog računa |  |  |  |
| ТОТАЛ | - Potvrda programiranja - Ispis objašenjenja funkcija (HELP) | - Plaćanje gotovinom | - Presjek stanja - Dnevni izvještaj |  |
| КОЛ | - Programiranje poreskih stopa | - Prodaja količine različite od 1 | - Izvještaj prometa po poreskim stopama |  |
| 01 - 09 | - Programiranje odjeljenja | - Brzi tasteri (direktno izdavanje artikala) | - Izvještaj prometa odeljenja |  |
| STREL. NAGORE | - Pomjeranje kontrolne i glavne trake |  |  |  |
| 0 ... 9 | Unos cijene ,količine, kodova slova itd |  |  |  |
| 00 | Unos dvije nule u cijenu ili količinu |  |  |  |

UPOREDNA TABELA BROJČANE VREDNOSTI ALFANUMERIČKIH KARAKTERA

Sve slovne vrijednosti koje treba unijeti u procesu programiranja (npr. naziv artikla, naziv odjeljenja i slično) unose se pomoću priložene tabele kodova. Tabela se  može odštampati i na samoj kasi, tako što se u režimu ПРОГРАМ   zada komanda 8 -> КОР ( broj 8 pa tipka КОР jedno za drugim). Za unošenje vrijednosti, koristite brojčanu tastaturu i slјedeće tastere koji odgovaraju potrebnim latiničnim slovima:

Slovo

| A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tipka

02

03

04

01

05

06

NAPOMENA: Da bi ste otkucali veliko latinično  slovo M potrebno je pritisnuti tipku sa brojem 4 pa  tipku О4 koja predstavlja “slovo”  D na tastaturi i to zato što je «kod» velikog slova M jednak 4D  (kodovi su dati u tabeli  na strani 10).  Na ekranu displeja biće ispisano slovo M.

TABELA KODOVA

Latinična tabela kodova

|  | —0 | —1 | —2 | —3 | —4 | —5 | —6 | —7 | —8 | —9 | —A | —B | —C | —D | —E | —F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2− | SP 20 | ! 21 | " 22 | # 23 | $ 24 | % 25 | & 26 | ' 27 | ( 28 | ) 29 | * 2A | + 2B | , 2C | - 2D | . 2E | / 2F |
| 3− | 0 30 | 1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 38 | 9 39 | : 3A | ; 3B | < 3C | = 3D | > 3E | ? 3F |
| 4− | @ 40 | A 41 | B 42 | C 43 | D 44 | E 45 | F 46 | G 47 | H 48 | I 49 | J 4A | K 4B | L 4C | M 4D | N 4E | O 4F |
| 5− | P 50 | Q 51 | R 52 | S 53 | T 54 | U 55 | V 56 | W 57 | X 58 | Y 59 | Z 5A | [ 5B | \ 5C | ] 5D |  | _ 5F |
| 6− | ` 60 | a 61 | b 62 | c 63 | d 64 | e 65 | f 66 | g 67 | h 68 | i 69 | j 6A | k 6B | l 6C | m 6D | n 6E | o 6F |
| 7− | p 70 | q 71 | r 72 | s 73 | t 74 | u 75 | v 76 | w 77 | x 78 | y 79 | z 7A |  |  |  |  |  |

Ćirilična tabela kodova + srpska slova latinice

|  | —0 | —1 | —2 | —3 | —4 | —5 | —6 | —7 | —8 | —9 | —A | —B | —C | —D | —E | —F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8− | Ђ 80 |  | Ć 82 |  | Č 84 | Đ 85 | Š 86 | Ž 87 |  |  | Љ 8A |  | Њ 8C |  | Ћ 8E | Џ 8F |
| 9- | ђ 90 |  | ć 92 |  | č 94 | đ 95 | š 96 | ž 97 |  |  | љ 9А |  | њ 9C |  | ћ 9E | џ 9F |
| A− |  |  |  | Ј A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ј BC |  |  |  |
| C− | А C0 | Б C1 | В C2 | Г C3 | Д C4 | Е C5 | Ж C6 | З C7 | И C8 |  | К CA | Л CB | М CC | Н CD | О CE | П CF |
| D− | Р D0 | С D1 | Т D2 | У D3 | Ф D4 | Х D5 | Ц D6 | Ч D7 | Ш D8 |  |  |  |  |  |  |  |
| E− | а E0 | б E1 | в E2 | г E3 | д E4 | е E5 | ж E6 | з E7 | и E8 |  | к EA | л EB | м EC | н ED | о EE | п EF |
| F− | р F0 | с F1 | т F2 | у F3 | ф F4 | х F5 | ц F6 | ч F7 | ш F8 |  |  |  |  |  |  |  |

## DISPLEJ

EFK ima dva jednoredna alfanumerička displeja sa 16 karaktera, za potrošača i kasira. Ako se u radu utvrdi neispravnost displeja , korisnik mora odmah prekinuti rad i pozvati ovlašteni servis. Na displeju se prate sve radnje kod prodaje artikala, storniranja stavki, storniranje računa (reklamacija) itd. Displej ima ispis na oba pisma , veličina karaktera je 8х4 mm. Povlačenjem nagore displej za kupca se izvlači i može se postaviti u raznim položajima (uglovima) u odnosu na kasu.

ГОТОВИНА:  123.4

Napajanje EFK

EFK "EX300" je predviđena za rad sa naizmjeničnim (AC) naponom 220V/50Hz. EFK nema ugrađene baterije za rad bez mrežnog napajanja  220V/50Hz.

## ŠTAMPAČ

ЕFK radi sa štampačem  ELM 205-APS Р205. Da bi radio ispravno, potreno je koristiti dva kotura trake sa  sljedećim karakteristikama:

- TIP: Termoaktivna

- DEBLJINA: 0.05mm +0.01/-0.005 mm

- ŠIRINA: 28mm +/- 0.5mm , 18 karaktera po liniji/2 x 1 mm veličine

MAKSIMALNI PREČNIK ROLNE: 40mm:

RAD SA ŠTAMPAČEM

Prije početka rada kasir treba da provjeri prisustvo papira, kao i potrebu za zamjenom istog. Oba papirna kotura stavljaju se jedan uz drugi u kućište namijenjeno za tu svrhu – desno onaj za za kontrolnu traku a lijevo onaj za račune. Obe trake se stavljaju jedna za drugom pri čemu se početni kraj uvodi u otvor na štampaču i nekoliko puta se pritisne taster <>.  Desna traka se stavlja u kotur za namotavanje a lijeva se uvodi kroz otvor na poklopcu na kome je nož. Ako nema jedne ili obe trake, na displeju se pojavljuje poruka KPAJ ПАПИРA. Po stavljanju novog  papira pritisnuti <АЛТ> pa <ТОТАЛ> tipke. Štampač štampa na oba pisma.

ZAMJENA PAPIRNE TRAKE

- Otvorite poklopac štampača

(pritisnite PUSH dugme), i  uklonite

motalicu kontrolne trake  i potrošeni

papir .

2. Postavite nove rolne hartije , prvo

rolnu sa trakom računa a zatim rolnu

sa kontrolnom trakom .

3. Namotajte kontrolnu traku na motalicu

(postavljanjem početka trake u utor na

osovini motalice i namotavanjem tako

da sledeći sloj papira pritisne prvi i

time spriječi odmotavanje) i postavite

motalicu u ležište .

4. Spustite poklopac štampača

UPOZORENJE: Preporučujemo da se rolne promjene čim stignu do obojenog dijela koji ukazuje na skori kraj trake.

## 3.4     INTERFEJSI

EFK ima 3 asinhrona interfejsa tipa RS232 koji su instalirani na tri telefonska priključka TS6P6C  sa zadnje strane kase, ispod poklopca za papir. To su konektori  za priključak barkod skenera (slika skenera),  elektronske vage (slika vage iznad konektora), a na trećem je priključak za PC a istovremeno i za GPRS terminal (slika monitora). Prisustvo vage mora da se prijavi (Podešavanje parametara u meniju "ПРОГРАМ." )  kao i da se unese oblik i pozicije  podataka za težinski bar kod.

Takođe  sa lijeve bočne strane ispod tastature postoji otvor za smještanje SD kartice koja služi za unos baza podataka artikala, odjeljenja, kasira ...

## 3.5     TESTOVI ISPRAVNOSTI

Da bi ste izvršili brzu provjeru ispravnosti uređaja  uradite sljedeće testove.

Uđite u režim "ПРОГРАМ." unosom šifre (fabrički 9999 ili 888) i pritisnite tipku КАС . Sada uradite sljedeće za razne testove:

- Test displeja                                       1   КОР

- Štampa se broj preostalih slobodnih zapisa,         3   КОР

reseta i promjena poreskih stopa

- Test da li je FM memorija prazna                    4   КОР

- Ima li dovoljno papira (Paper OK)                   5   КОР

- Test RS1 i RS2 konekcije                            6   КОР

- Test RAM – a    (RAM OK )                           7   КОР

- Štampaj karaktere i kodove (Test printera)          8   КОР

- Prikaži čeksumu programske memorije                 9   КОР

- Testiraj barkod čitač                              10   КОР

- Testiraj FLASH memoriju (Flash OK)                 11   КОР

- Prikaži kodove karaktera                           12   КОР

- Odštampaj dijagnostičke podatke                    55   КОР

Na ekranu se prikazuje po 8 karaktera,sljedeća grupa

se prikazuje poslije pritiska tipke МЗ.

Napomena: Ako se u procesu testiranja utvrdi bilo kakava  neispravnost, dužni ste

odmah prekinuti rad i pozvati ovlaštenog servisera.

# 4.          PROGRAMIRANJE

## 4.1     PROGRAMIRANJE SISTEMSKIH PARAMETARA

Programiranju sistemskih parametara pristupamo u režimu "ПРОГРАМ", tako što pritisnemo tipku ПЛ1. Promjena parametra se vrši unošenjem nove vrijednosti sa numeričke tastature. Pritisak na tipku МЗ pamti novu vrijednost parametra i prelazi na sljedeći parametar. Za izlaz iz programiranja   parametara, pritisnemo tipku "ТОТАЛ".

| RB | NAZIV PARAMETRA | KOD | OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Linije zaglavlja | 2 | - Podešava broj linija zaglavlja koje će se štampati na isječcima. - Moguće vrednosti: 0 – 6 – preporučuje se 4 - Potreban izvještaj - DNEVNI |
| 2 | Linije reklame | 3 | - Podešava broj linija reklame koje će se štampati na isječcima. - Moguće vrednosti: 0 – 6 – preporučuje se 1 ili 2 - Potreban izvještaj - DNEVNI |
| 3 | Opcije štampe | 6 | [1] Štampa se prazna linija iza HEADER-a (Zaglavlja) [2] Štampa se prazna linija iza [3] Štampa se prazna linija iza FOOTER-a (Reklama) [4] Štampa se linija razdvajanja prije ukupne sume Potreban izvještaj - DNEVNI |
| 4 | Debljina redova zaglavlja | 8 | - Omogućava podebljavanje slova u izabranim redovima zaglavlja - 6 pozicija vrednosti 0 ili 1, za svaki red zaglavlja - UPOZORENJE - kasa prati podešavanje ovog parametra isključivo ako red ne sadrži više od 9 znakova. U suprotnom, štampaju se slova normalne veličine bez obzira na podešavanje ovog parametra. - Potreban izjveštaj - DNEVNI |
| 5 | Debljina redova reklame | 9 | - Omogućava podebljavanje slova u izabranim redovima reklame - 6 pozicija vrednosti 0 ili 1, za svaki red reklame - UPOZORENJE - kasa prati podešavanje ovog parametra isključivo ako red ne sadrži više od 9 znakova. U suprotnom, štampaju se slova normalne veličine bez obzira na podešavanje ovog parametra. - Potreban izjveštaj - DNEVNI |
| 6 | Dozvola načina plaćanja | 11 | - Dozvola načina plaćanja ; 1 dozvoljva se , 0 zabranjuje se [1] Ček [2] Kartica [3] Virman - Potreban izveštaj - DNEVNI |
| 7 | Serijski broj kase | 12 | - Broj kase, za objekte sa više kasa na jednom prodajnom mjestu - Potreban izvještaj - DNEVNI |
| 8 | 24h kontrola | 14 | - Omogućava kontrolu štampanja dnevnog izveštaja tako da nije moguće nastaviti kucanje po isteku 24h ako se prethodno ne izda Dnevni izveštaj. Na ovaj način osiguravamo da za svaki dan postoji Dnevni izveštaj.- Potreban izveštaj - DNEVNI |
| 9 | Režim printera |  | Omogućava zabranu režima fiskalnog printera. Defaultna vrijednost je 0 – što znači da je printer zabranjen. 1 – printer je omogućen. |
| 10 | Opcije dnevnog izvještaja | 21 | - Omogućava automatsko štampanje dodatnih izveštaja uz Dnevni izvještaj - 3 pozicije vrednosti 0 ili 1, sa sljedećim značenjem: [1] Štampaj izveštaj prodatih artikala [2] Štampaj izveštaj odeljenja [3] Štampaj izveštaj kasira - NAPOMENA: Vidi i parametar 11 (kod 23) |
| 11 | Štampaj nulte vrednosti | 22 | - Omogućava štampanje podataka sa vrijednošću 0 u izvještajima - 2 pozicije vrijednosti 0 ili 1, sa sljedećim značenjem: [1] U izvještaju kasira, štampaj i kasire sa pazarom 0 [2] U izvještaju odeljenja, štampaj i odeljenja sa prometom 0 |
| 12 | Nuliranje podataka | 23 | - Omogućava automatsko nuliranje podataka uz štampu Dnevnog izveštaja, bez štampanja nuliranih podataka - 2 pozicije vrednosti 0 ili 1, sa sledećim značenjem: [1] Nuliraj podatke o prodatim artiklima [2] Nuliraj podatke o pazaru kasira |
| 13 | PORT 1:Brzina komunikacije (RS232) | 25 | - Omogućava podešavanje brzine komunikacije na portu RS1. Moguće vrednosti su: 0 – PORT 1 isključen 1 - 1200 bps 2 - 2400 bps 3 - 4800 bps 4 - 9600 bps 5 - 14400 bps 6 - 19200 bps 7 - 28800 bps 8 - 38400 bps 9 - 57600 bps 10 - 115200 bps |
| 14 | Tip vage | 26 | - Podešava komunikacioni protokol porta vage (PORT 2) - Moguće vrijednosti: 0 - EFK ne radi sa vagom (PORT 2 isključen) 1 - Aktivan protokol "BIMKO" 2 - Aktivan protokol "DAISY" |
| 15 | Štampaj logo firme | 27 | - Podešava štampu grafičkog logotipa na isječcima - Moguće vrijednosti: od 0 do 144, broj redova logotipa koji će se štampati.Ako je vrijednost 0, logotip se ne štampa. |
| 16 | Težinski bar-kod | 28 | - Podešava tumačenje težinskog bar-koda sa vage. Bar-kod mora biti u EAN13 standardu, sa početnom cifrom 2. - 4 pozicije, sa vrednostima i značenjem kako sledi: [1] Početna pozicija količine [2] Broj cifara količine [3] Početna pozicija šifre artikla [4] Broj cifara u šifri artikla Pozije se broje sleva nadesno, počevši od 1. |
| 17 | <ALT> + odeljenje | 33 | - Podešava broj koji se dodaje na tipku odeljenja kada se koristi sa tipkom <ALT>. - Moguće vrednosti: 4 - 41 |
| 18 | SD čuvaj podatke |  | Instrukcija koja govori uređaju da prilikom nuliranja (zatvaranja smjene) automatski snimi podatke o prometu na eventualno postojeću SD karticu. Defaultno je 000 koja znači ne snimaj ništa. Inače 3 jedinice se upisuju za promet po [1] artiklima, [2] odjeljenjima i [3] kasirima |
| 19 | Prazne linije | 40 | - Podešava broj praznih redova koji će se štampati između isječaka , moguće vrijednosti 1 do 50 |
| 20 | Kontrast štampe | 41 | - Podešava kontrast štampe (zacrnjenje) - Moguće vrednosti: 0 - 9 NAPOMENA: Pojačan kontrast štampe dovodi do bržeg trošenja baterije, kada se radi bez spoljnog napajanja |
| 21 | Samoisključenje [min] | 42 | - Podešava vrijeme u minutima posle kojeg će se EFK sama isključiti - Moguće vrijednosti: 0 (ne isključuje se) do 240 minuta. |

## 4.2      PROGRAMIRANJE KASIRA

Programiranju kasira pristupamo u režimu "ПРОГРАМ.", tako što pritisnemo tipku КАС. Za brz pristup parametrima željenog kasira (operatera), možemo preko numeričke tastature ukucati broj kasira a zatim pritisnuti tipku КАС.

| КАС | [0001 01] |
| --- | --- |
|  | [ШИФРА: 000001] |

0001 - redni broj kasira

01 - broj parametra koji sadrži lozinku kasira

Podrazumjevana vrijednost  lozinke kasira - 000001

Za prelaz na sljedeći parametar prvog kasira, treba pritisnuti taster МЗ:

| МЗ | [0001 02] |
| --- | --- |
|  | [ИМЕ: Касир 01] |

0001 - redni broj kasira

02 - broj parametra koji sadrži ime kasira

Podrazumjevana vijednost - Касир 01

Ime kasira može imati do 12 znakova, i unosi se pomoću tablice kodova date na početku uputstva.

Primjer: Ako ime kasira treba da bude Ивановић, potrebno je ukucati: C8 C2 C0 CD CE C2 C8 8E

| 03 8 | [ИМЕ: И] |
| --- | --- |
| 03 2 | [ИМЕ: ИВ] |
|  | ... |
| 8 ПЛ | [ИМЕ: ИВАНОВИЋ] |

Ukoliko unesete pogrešno slovo, možete ga obrisati pritiskom na tipku C.

Za prelazak na sljedećeg kasira, pritiskamo tipku МЗ. Sve operacije za definisanje šifre i imena kasira se ponavljaju, kako je prethodno opisano. Za konačnu potvdu svih izmjena, pritisnemo tipku МЗ a zatim tipku ТОТАЛ.

## 4.3     PROGRAMIRANJE PODATAKA O KORISNIKU

Jednom isprogramirano zaglavlje se štampa na početku svakog dokumenta. Za programiranje teksta u redovima zaglavlja, u režimu "ПРОГРАМ" treba pritisnuti tipku -%. Prije programiranja potrebno je odštampati Dnevni izvještaj a u ovo podešavanje se može ući samo servisnom lozinkom. Ovi podaci se mogu promijeniti samo ako je stavljen servisni kratkospojnik.

| -% | [0001 1] |
| --- | --- |
|  | [ТЕКСТ: ФИРМА:] |

Da bi u ovaj red zaglavlja unijeli, na primjer, tekst ТРГОВИНА, potrebno je da ukucamo D2 D0 C3 CE C2 C8 CD C0, što su kodovi iz tablice za unos slovnih opisa.

| 04 2 | [ТЕКСТ: Т] |
| --- | --- |
| 04 0 | [ТЕКСТ: ТР] |
|  | ... |
| 03 0 | [ТЕКСТ: ТРГОВИНА] |

Za prelaz na slјedeći red zaglavlja, pritiskamo tipku МЗ, i unosimo tekst za drugi red na isti način. Za konačnu potvdu svih izmena, pritisnemo tipku МЗ a zatim tipku ТОТАЛ.

## 4.4      PROGRAMIRANJE ARTIKALA (PLU)

U programiranje artikla ulazimo tako što u režimu " ПРОГРАМ." ukucamo šifru artikla koju želimo programirati, a zatim pritisnemo tipku АРТ.

| 1 АРТ | [0001 1] |
| --- | --- |
|  | [ЦИЈЕНА: 0,00] |

Ovim ulazimo u parametar cijene artikla. Podrazumevana cijena svakog artikla je 0.00. Novu vrednost ukucamo sa tastature, koristeći prema potrebi decimalnu tačku. Svaki programirani artikal mora imati definisanu cijenu, jer EFK neće dozvoliti prodaju artikla sa cijenom 0.00. Novu cijenu potvrdimo tipkom МЗ, što nas prebacuje na sljedeći parametar - Ime artikla.

| МЗ | [0001 4] |
| --- | --- |
|  | [ИМЕ: ] |

Ovdje treba definisati naziv koji će se prikazivati na fiskalnom računu prilikom prodaje artikla. Ime može imati do 18 slova, i unosi se korišćenjem tablice kodova date na početku ovog Uputstva. Jedinica mjere se unosi u naziv.Ukoliko pogriješimo u toku unošenja, posljednje slovo možemo obrisati pritiskom na tipku C. Potvrđujemo tipkom МЗ, što nas vodi na treći parametar – Odjeljenje kome artikl pripada.

| МЗ | [0001 3] |
| --- | --- |
|  | [ОДЈЕЉ: 0] |

Ovaj parametar određuje pripadnost artikla određenom odjeljenju, ali na taj način određuje još jedan značajan podatak - pripadnost artikla određenoj poreskoj stopi. Naime, prilikom programiranja odjeljenja određujemo da će svi artikli koji pripadaju Odjeljenju 1 biti prodavani po određenoj poreskoj stopi, na primer A (0.00%). Prema tome, artikal koji se pridruži odjeljenju 1 prodavaće se po stopi A (0.00%, bez poreza). Poreska stopa Odeljenja 1 se može naknadno mijenjati, što će automatski izazvati da svi artikli pridruženi tom odjeljenju promjene poresku stopu, u jednom potezu. Željeno odjeljenje unesemo sa numeričke tastature (opseg 1 do 50) i pritisnemo tipku МЗ, što nas vodi na četvrti parametar - Bar-kod artikla.

| МЗ | [0001 5] |
| --- | --- |
|  | [BC: 0] |

Ovaj parametar se može unijeti ukucavanjem cifara bar-koda sa numeričke tastature, ili skeniranjem pomoću priključenog bar-kod čitača. Ukoliko unosite bar-kod ručno, potrebno je unijeti sve cifre bar-koda. Kasa pravilno prepoznaje kodove sistema EAN-8, EAN-13, UPC-A i UPC-E. Potvrđujemo tipkom МЗ, što nas vodi na posljednji parametar - zalihe.

| МЗ | [0001 6] |
| --- | --- |
|  | [ЗАЛИХA 999999,999] |

Ovo je opcioni parametar, koji omogućava praćenje zaliha artikla pomoću EFK " EX300". Fabrička vrijednost ovog parametra je 999999,999 čime označavamo da ne želimo praćenje zaliha na datom artiklu. Ukoliko želimo da pratimo zalihe, ovdje ćemo unijeti trenutno stanje artikla u momentu programiranja. EFK će tokom prodaje automatski smanjivati ovaj brojač, prema izdatoj količini artikla. Takođe, ovde možemo izvršiti i dopunu stanja (dodavanje nove količine) tako što unesemo količinu koju dodajemo, i pritisnemo tipku +%. Ako želimo da smanjimo količinu na stanju (rashod, kalo i slično) unosimo količinu koju odbijamo sa stanja i pritisnemo tipku -%.

Kada smo završili unos stanja (ili zadržali fabričku vrijednost ako ne želimo praćenje) pritiskamo tipku МЗ. Kasa prelazi na prvi parametar sjledećeg artikla (u našem primjeru, prodajna cijena artikla 2).

| МЗ | [0002 1] |
| --- | --- |
|  | [ЦИЈЕНА: 0,00] |

Ukoliko  ne želimo da nastavimo programiranje, ili želimo da programiramo šifru koja nije sledeća u nizu, moramo izaći iz programiranja artikala pritiskom na tipku ТОТАЛ. Kasa se vraća u režiim programiranja, i cijeli ciklus se može početi iz početka.

NAPOMENA: Istom procedurom se vrši i izmjena podataka na artiklima koji se već nalaze u bazi EFK. U ovom slučaju, treba kucati šifru već programiranog artikla a zatim tipku АРТ. Treba imati na umu da je, u skladu sa fiskalnim zakonom, izmjena podataka osim prodajne cijene moguća samo u periodu od izdavanja Dnevnog izvještaja do izdavanja prvog fiskalnog isječka. Naziv jedinice mjere je sastavni dio naziva artikla.

## 4.5      PROGRAMIRANJE IMENA NAČINA PLAĆANJA

NAPOMENA: Promjena imena načina plaćanja nije dozvoljeno u BiH. Osim gotovine koja se podrazumjeva ,postoje još sljedeći načini plaćanja : ЧЕК,КАРТИЦA i ВИРМАН.

## 4.6     PROGRAMIRANJE ODJELJENJA

Odjeljenja se mogu posmatrati kao odvojeni sektori u prodajnom objektu, ili kao grupe artikala, koji su srodni po nekoj osobini i čiji se promet želi pratiti odvojeno od ostalih artikala. Dobar primjer su hrana i piće u ugostiteljskom objektu - ako se razvrstaju na dva odjeljenja, moguće je na kraju dana odrediti koliki je pazar ostvaren po osnovu hrane, a koliki po osnovu pića.

Da bi ste pristupili programiranju parametara odjeljenja neophodno je preko numeričke tastature unijeti broj odjeljenja koje programiramo, a zatim pritisnuti tipku 01.

Na primjer, da bi ste pristupili programiranju odjeljenja 7, morate pritisnuti 7 pa 01.

| 7 01 | [0007 1] |
| --- | --- |
|  | [ИМЕ: Одjељ. 07] |

0007 - Redni broj odeljenja

1 - Parametar koji sadrži naziv odjeljenja

Ukoliko želite da promenite ime odeljenja, unesite novo ime koristeći tabelu kodova datu na početku ovog Uputstva. Potvrdite tipkom МЗ, što će vas odvesti na drugi parametar – poresku(PDV) stopu.

| МЗ | [0007 2] |
| --- | --- |
|  | ПДВ СТОПА: 2] |

Poreska stopa može biti bilo koja od zakonom propisanih 4 grupe, označenih slovima A, E,  J i K. Podrazmjevana vrijednost, ako je korisnik registrovani PDV obveznik, je 2 što odgovara stopi E. Ako korisnik nije PDV obveznik, podrazumjevana vrijednost je 1(poreska stopa A). Ukoliko želimo da odjeljenju dodjellimo poresku stopu K, potrebno je da ovde kucamo 4, i da to potvrdimo tipkom МЗ. Ovo će nas odvesti na treći i posljednji parametar - veza sa artiklom za direktno izdavanje.

| МЗ | [0007 3] |
| --- | --- |
|  | [АРТ ВЕЗА: 0] |

Ovaj parametar nam omogućava da povežemo tipku odjeljenja (01, 02, 03 do 09) sa određenim već programiranim artiklom, što u prodaji možemo korisititi kao "brzi taster" za direktno izdavanje artikla koji je često u prodaji. Ova funkcija se može iskoristiti na odjeljenjima 1 do 9, što će odgovarati tipkama 01, 02, 03 do 09, kao i na još devet odeljenja kojima se pristupa kombinacijom <АЛТ> + tipka odeljenja. Koja će to odeljenja biti, zavisi od podešavanja parametra 33 u sistemskim parametrima EFK (vidi poglavlje 2). Šifru artikla za direktnu prodaju unosimo sa numeričke tastature i potvrđujemo sa МЗ, što nas vodi na prvi parametar slјedećeg odeljenja, i cijeli proces se može nastaviti. Ukoliko ne želimo da programiramo sljedeće odjeljenje, pritiskom na taster ТОТАЛ završavamo proces i vraćamo se u režim programiranja.Ako ne želite brzu prodaju na tom odjeljenju ostavite 0.

## 4.7      PROGRAMIRANJE DATUMA I SATA

Programiranje datuma i vremena na fiskalnim kasama je prema Zakonu o fiskalnim kasama ograničeno samo na pomjeranje vremena sa ljetnjeg na zimsko i obratno. Za sve ostale intervencije, korisnik se mora obratiti ovlašćenom servisu, odnosno nije moguće nikakvo drugo podešavanje sem pomenutog. EFK EX300" dodatno pojednostavljuje ovo time što se automatski prebacuje sa ljetnjeg na zimsko vrijeme i obratno, u poslednjoj nedelji oktobra odnosno u poslednjoj nedelji marta.Za promjenu LJETNJE/ZIMSKO računanje vremena pogledajte poglavlje 6.1. Vrijeme možete vidjeti sa <АЛТ> + <КАС>.

## 4.8    PROGRAMIRANJE PORESKIH STOPA

Programiranju poreskih stopa pristupamo tako što u režimu " ПРОГРАМ." pritisnemo tipku КОЛ.

| КОЛ | [А ПДВ [%]: 0,00] |
| --- | --- |

Ako želimo da promijenimo stopu, ukucamo novu vrijednost sa numeričke tastature i potvrdimo tipkom МЗ. Ako želimo da poreska stopa bude zabranjena za korištenje pritisnite tipku КОР. Na mjestu iznosa PDV stope pojavljuje se natpis **.** . Time je korištenje navedene poreske stope onemogućeno. Pritisnite tipku МЗ. Ovim prelazimo na sljedeću stopu, i postupak se ponavlja. Kada promenimo sve poreske stope koje želimo, pritiskamo tipku ТОТАЛ kao konačnu potvrdu programiranja. Максимално могућа вриједност пореске стопе која се може унијети је 99,99. EFK štampa izveštaj o promjeni poreza, koji sadrži stare i nove vrijednosti poreskih stopa.   Na slici ispod data je izgled nefiskalnog isječka  odštampanog poslije promjene poreske stope.

==================

Назив фирме

Адреса фирме

Назив објекта

Адреса објекта

ИБО: 1234567890123

ИПО:  234567890123

ИБФМ:СЕ123450

------------------

*ПРОМЈЕНЕ ПОРЕЗА*

СТАРЕ ВРИЈЕДНОСТИ

ПДВ [%]* А    0,00

ПДВ [%]* Е   17,00

ПДВ [%]* Ј   **,**

ПДВ [%]* К   **,**

------------------

НОВЕ ВРИЈЕДНОСТИ

ПДВ [%]* А    0,00

ПДВ [%]* Е   17,00

ПДВ [%]* Ј   10,00

ПДВ [%]* К   **,**

ПРОМЈЕНА ПОРЕЗА:

28

СЛОБОДНИХ ЗАПИСА:

1796

08.07.2008-12:10

СЛУЖБЕНИ ДОКУМЕНТ

=================

NAPOMENA: Prema fiskalnom zakonu, dozvoljeno je najviše 30 promjena poreskih stopa za životnog vijeka  jednog fiskalnog modula. Ako se ovaj broj dostigne, a potrebno je ponovo promijeniti poreske stope, fiskalni modul se mora zamjeniti novim. Takođe, tablica poreza je zakonom propisana i kažnjivo je koristiti bilo kakvu tablicu poreza drugačiju od trenutno važeće, prema pozitivnim zakonskim propisima. Iz ovih razloga, ne preporučuje se korisnicima samostalno mijenjanje tablice poreza, već isključivo uz konsultaciju sa ovlašćenim servisom, ili u samom ovlašćenom servisu. Poreske stope se mogu mijenjati samo poslije odštampanog Dnevnog izvještaja sa nuliranjem i Izvještaja po kasirima sa nuliranjem ulaskom u mod programiranja pomoću servisne lozinke.

## 4.9    PROGRAMIRANJE KLIJENATA

Programiranju podataka o klijentima (kupcima)  pristupamo tako što u režimu programiranja pritisnemo tastere  <АЛТ>+<МЗ>.

Displej prikazuje :   „ИБК:                   ” . Unesite ИБК i pritisnite taster < МЗ >. Ako postoji kupac sa tim ИБК , tada će vam kasa omogućiti da editujete ove podatke. Ako takav kupac nije nađen, kasa pretražuje memoriju za slobodan prostor i ako ga nađe , omogućuje vam da unesete podatke za novog kupca.

Podaci  (linija po linija) su sljedeći:

КЛИJЕНТ:

СJЕДИШТЕ:

1-АДРЕСА:

2-АДРЕСА:

3-АДРЕСА:

4-АДРЕСА:

Za prelazаk na sljedeći red unosa podataka pritisnite <МЗ>. Ako je izmjena podataka završena,i ako želite da unesete iste , pritisnite taster  <ТОТАЛ>.

Displej prikazuje poruku ”Потврда - <МЗ>”. Pritisnite taster <МЗ>, da bi ste upisali podatke koje ste upravo unijeli. Ako želite odustati od upisa podataka , pritisnite <МОД>.

Ako želite da odštampate podatke za sve unešene kupce , pritisnite <-%> poslije ulaska u mod programiranja kupaca. Ako želite odštampati podatke za određenog klijenta , unesite ИБК i pritisnite taster <+%> .

Ako želite obrisati podatke o nekom klijentu unesite ИБК i pritisnite taster < МЗ >.  Kada kasa pronađe traženog kupca pritisnite istovremeno tastere <АЛТ>+< КОР >. Ako želite pronaći nekog kupca unesite ИБК i pritisnite taster < МЗ >.

Napomena: Ako unesete ИБК, koji ne postoji u operativnoj memoriji kase na displeju će se

pojaviti poruka   „ИБК НИЈЕ НАЂЕН”. Ako ne unesete IBK nego samo

pritisnete taster  <КАС>    kasa će prikazati prvog unešenog kupca a

sukcesivnim pritiskanjaem istog    tastera ostale kupce.

# 5.          PRODAJA

EKF "EX300" dozvoljava rad sa 20 kasira. Da bi prodaja bila moguća, bilo koji od ovih 20 kasira mora ukucati svoju šifru, i time "otključati" režim prodaje na EFK. Fabričke šifre kasira su: za kasira 1 - šifra je 1, za kasira 2 - difra je 2 i tako dalje do 18, respektivno. Kasiri 19 i 20 imaju posebnu ulogu, pa je njihova fabrička šifra drugačija (v. poglavlje "Programiranje kasira")..

Unos šifre kasira se vrši na ulazu u režim "ПРОДАЈА...", ukucavanjem šifre kasira sa numeričke tastature posle čega pritisnemo tipku КАС.

Unosom šifre kasira 1, EFK ulazi u režim prodaje, i svaku narednu prodaju pripisuje kasiru 1, dok se kasir ne promјeni (na kraju smјene, i slično). Na kraju dana se pomoću odgovarajućeg izvјeštaja može provјeriti koliki je bio pazar aktivnih kasira u toku prodaje.

Napomena:.Svaki fiskalni dokument, račun ili izvještaj štampa se na dvije trake,traci računa i kontrolnoj traci na Srpskom jeziku.Službeni dio se štampa na ćirilici dok se podaci o artiklima mogu štampati na ćirilici i latinici. Svi odštampani fiskalni dokuimenti su čitljivi i nakon 4 godine čuvanja. Brojači svih vrsta računa i fiskalnih izvještaja, kao i reseta,brojača evidentiranih i storniranih artikala te promjene poreskih stopa, se ne mogu brisata. Postavljaju se na nulu automatski u postupku fiskalizacije. Numeracija broja računa je automatska.

|  | [ ПРОДАЈА ......] |
| --- | --- |
| 1 КАС | [ ПРОДАЈА *.....] |
|  | [ 0,00] |

Ako kasa radi samo u režimu MALOPRODAJE (MPP) to je dovoljno, ali ako kasa može da radi i u režimu VELEPRODAJE (VPP) ili u oba režima , potrebno je izabrati i vrstu prometa.  To se radi tako da se pritisne jedan od sljedećih tastera na tastaturi:

МФР – za MALOPRODAJNI FISKALNI RAČUN

МРР  – za MALPRODAJNI REKLAMIRANI FISKALNI RAČUN

ВФР  – za VELEPRODAJNI FISKALNI RAČUN

ВРР  – za VELEPRODAJNI REKLAMIRANI FISKALNI RAČUN

Ako se izaberu stavke МРР  ili ВРР (reklamirani računi) na displeju se pojavljuje natpis БФ ili БГ respektivno. Potrebno je unijeti broj fiskalnog računa i pritisnuti tipku МЗ .  Sada će pisati        МРР    0.0. ili ВРР    0.0.

Napomena: Ako se u sred računa kasa isključi , po ponovnom uključenju ,

nastaviće normalan rad. Nakon zaključenja računa štampa se

službeni isječak sa informacijom da je došlo do prekida napajanja.

Isto važi ako se napon isključi usred štampanja.

## MALOPRODAJA

## 5.1.1    MALOPRODAJNI RAČUN

Prodaja preko programiranih artikala (PLU)

Artikli se mogu prodavati na četiri načina:

- Unošenjem šifre artikla koji prodajemo, sa ili bez količine

- Skeniranjem bar-koda pomoći priključenog bar-kod čitača, sa ili bez količine

- Unošenjem bar-koda artikla preko numeričke tastature (za nečitljive bar-kodove)

- Pritiskom na "brzi taster", kome je prethodno dodeljena željena šifra artikla

PRIMJER 1: Želimo da prodamo 2 komada artikla 1 - НОВИНЕ, kome je prilikom programiranja određena cijena 1,00 KM, a račun naplaćujemo gotovinom:

|  | [ 0,00] |
| --- | --- |
| 2 КОЛ | [кол 2,000] |
| 1 АРТ | [НОВИНЕ 2,00] |
| ТОТАЛ | [ГОТОВИНА: 2,00] |

Ukoliko želimo da izdamo (prodamo) samo jedan komad datog artikla, možemo preskočiti korak 1 (unos količine):

|  | [ 0,00] |
| --- | --- |
| 1 АРТ | [НОВИНЕ 1,00] |
| ТОТАЛ | [ГОТОВИНА: 1,00] |

PRIMJER 2: Želimo da izdamo 2 komada artikla НОВИНЕ očitavanjem bar-koda pomoću priključenog bar-kod čitača, a račun naplaćujemo gotovinom:

|  | [ 0,00] |
| --- | --- |
| 2 КОЛ | [кол 2,000 ] |
| (očitavanje bar-koda) | [НОВИНЕ 2,00] |
| ТОТАЛ | [ГОТОВИНА: 2,00] |

Ukoliko želimo da prodamo samo jedan komad datog artikla, možemo preskočiti korak 1 (unos količine), kao u prethodnom primeru.

PRIMJER 3: Želimo da prodamo 2 komada artikla НОВИНЕ ukucavanjem bar-koda pomoću numeričke tastature jer je kod na artiklu nečitljiv, a račun naplaćujemo gotovinom:

|  | [ 0,00] |
| --- | --- |
| 2 КОЛ | [кол 2,000] |
| 9035000123124 АРТ | [НОВИНЕ 2,00] |
| ТОТАЛ | [ГОТОВИНА: 2,00] |

Ukoliko želimo da prodamo samo jedan komad datog artikla, možemo preskočiti korak 1 (unos količine), kao u prethodnim primjerima. Primjer jednog računa dat je na slici ispod:

| TASTERI < 1>< 0> < 3><АРТ> < 1>< 0> < 0><АРТ> [2.8] <ТОТАЛ> | = = = = = = = = = = = ”Трговина” д.о.о. ДРАГСТОР МАКСИ Продавница бр. 2 Вука Караџића 4 78000 Бања Лука ИБО:4400000000003 ИПО: 400000000003 ИБФМ:СЕ123450 ------------------ МАЛОПРОДАJНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН ------------------ Безалкохолна пића 2,50 Е КАФА 0,30 Е -------------------- СЕ: 17,00% ПЕ: 0,41 ПУ: 0,41 ЕЕ: 2,80 ЕУ: 2,80 ЕБ: 2,39 --------------------- ЗА УПЛАТУ: 2,80 ГОТОВИНА: 2,80 УПЛАЂЕНО: 2,80 ПОВРАТ: 0,00 08.02.2008-16:30 БФ :123456 = = = = = = = = = = = | Naziv obveznika zakona Naziv prodajnog mjesta Adresa prodajnog mjesta Identifikacioni broj obveznika zakona PDV broj obveznika zakona Identifikacioni broj fiskalnog modula Naziv artikla sa šifrom 103,promet,p.s. Е Naziv artikla sa šifrom 100,promet,p.s. Е Iznos poreske stope Е Iznos ostv.evident. poreza po p.s.Е Ukupan iznos ostvarenog evid. poreza Vrijednost ostv. evid. prometa po p.s. Е Ukupna vrijed. evidentiranog prometa Ukupna vrijed. еevid. prometa bez PDV-а Iznos za uplatu Način plaćanja i iznos Ukupno uplaćeni iznos Razlika za povrat-kusur Vrijeme i datum izdavanja računa Redni broj fiskalnog računa i fiskalni logo |
| --- | --- | --- |

Prodaja određene količine artikla

Kako je već pokazano, artikal se može prodavati u željenoj količini, unošenjem količine posle čega pritisnemo tipku КОЛ. Količina se može unositi sa ili bez decimalnog dijela, sa najviše 3 decimalna mjesta. Ovo omogućava preciznost izdavanja do 1/1000 dijela osnovne jedinice mjere (na primjer, u slučaju težiskog izdavanja, do preciznosti od 1 grama). Ako želite  da preuzmemo količinu artikla sa priključene vage , pritisnite samo tipku КОЛ bez unosa količine i kasa će preuzeti podatak sa vage. Ako vaga nije priključena ili nema podatka o težini na displeju kase , nakon par sekundi, biće ispisana poruka:    “ГРЕШКА ВАГЕ”.

Prodaja preko brzih tastera (odjeljenja)

PRIMJER 4: Želimo da prodamo 2 komada artikla НОВИНЕ preko "brzog tastera" 01, kome je artikal dodjeljen, a račun naplaćujemo gotovinom:

|  | [ 0,00] |
| --- | --- |
| 2 КОЛ | [кол 2,000] |
| 01 | [НОВИНЕ 2,00] |
| ТОТАЛ | [ГОТОВИНА: 2,00] |

Ukoliko želimo da prodamo samo jedan komad datog artikla, možemo preskočiti korak 1 (unos količine), kao u prethodnim primjerima. Primjer jednog računa sa “brzom” prodajom dat je na slici ispod:

| TASTERI <01> <02> [2.8] <ТОТАЛ> | = = = = = = = = = = = ”Трговина” д.о.о. ДРАГСТОР МАКСИ Продавница бр. 2 Вука Караџића 4 78000 Бања Лука ИБО:4400000000003 ИПО: 400000000003 ИБФМ:СЕ123450 ------------------ МАЛОПРОДАJНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН ------------------ Безалкохолна пића 2,50 Е КАФА 0,30 Е -------------------- СЕ: 17,00% ПЕ: 0,41 ПУ: 0,41 ЕЕ: 2,80 ЕУ: 2,80 ЕБ: 2,39 --------------------- ЗА УПЛАТУ: 2,80 ГОТОВИНА: 2,80 УПЛАЂЕНО: 2,80 ПОВРАТ: 0,00 08.02.2008-16:30 БФ :123456 = = = = = = = = = = = | Naziv obveznika zakona Naziv prodajnog mjesta Adresa prodajnog mjesta Identifikacioni broj obveznika zakona PDV broj obveznika zakona Identifikacioni broj fiskalnog modula Naziv vodećeg artikla odjeljenja 1, promet, p.s. Е Naziv vodećeg artikla odjeljenja 2, promet ,p.s. Е Iznos poreske stope Е Iznos ostv.evident. poreza po p.s.Е Ukupan iznos ostvarenog evid. poreza Vrijednost ostv. evid. prometa po p.s. Е Ukupna vrijed. evidentiranog prometa Ukupna vrijed. еevid. prometa bez PDV-а Iznos za uplatu Način plaćanja i iznos Ukupno uplaćeni iznos Razlika za povrat-kusur Vrijeme i datum izdavanja računa Redni broj fiskalnog računa i fiskalni logo |
| --- | --- | --- |

Ponavljanje prodaje

Svaka prodaja može biti ponovljena, sa istim parametrima, ponovnim pritiskanjem tipke АРТ. Dakle, ako smo prodali  2 komada artikla 1 - НОВИНЕ, i želimo neposredno posle toga da izdamo još dva komada na isti račun, dovoljno je da još jednom prisnemo taster АРТ:

|  | [ 0,00] |
| --- | --- |
| 2 КОЛ | [кол 2,000] |
| 1 АРТ | [НОВИНЕ 2,00] |
| АРТ | [НОВИНЕ 2,00] |
| ТОТАЛ | [ГОТОВИНА: 4,00] |

Ako nije zadata količina, biće izdat još jedan komad istog artikla. Ako je izvršena prodaja po slobodnoj cijeni, ponoviće se prodaja sa slobodno zadatom cijenom.

KOREKCIJA (STORNO)

Ovom operacijom možemo poništiti jednu ili više prodaja (izdavanja artikla) koje smo izvršili. Opercija je, u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama, moguća samo pre zatvaranja računa, odnosno unosa bilo kakve uplate po računu, kompletne ili djelimične.

Storno se može obaviti na tri načina, i to:

- storno posljednje izdate stavke (korekcija greške),

- storno bilo koje stavke sa računa

- storno svih stavki na računu

Storno posljednje izdate stavke se postiže jednostavnim pritiskom na taster КОР, neposredno po izdavanju stavke. Važi za bilo koje izdavanje - sa ili bez količine, sa ili bez slobodne cene, preko šifre artikla ili preko bar-koda.

PRIMJER: Izdali smo 2 komada artikla 1 - НОВИНЕ, primjetili smo grešku jer je trebalo izdati samo jedan komad, a račun na kraju naplaćujemo gotovinom:

|  | [ 0,00] |
| --- | --- |
| 2 КОЛ | [кол 2,000] |
| 1 АРТ | [НОВИНЕ 2,00] |
| КОР | [ -2,00] |
| 1 АРТ | [НОВИНЕ 1,00] |
| ТОТАЛ | [ГОТОВИНА: 1,00] |

Storno bilo koje stavke se izvodi pritiskom na kombinaciju tastera <АЛТ>+КОР, poslije čega zadajemo stavku koju storniramo onako kako smo je i izdali. Primjer računa sa storno stavkama dat je na slici ispod:

| Taster <01> <02> [112]<АРТ> <КОР> <АЛТ><КОР><01> <1> <ТОТАЛ> | = = = = = = = = = = = ”Трговина” д.о.о. ДРАГСТОР МАКСИ Продавница бр. 2 Вука Караџића 4 78000 Бања Лука ИБО:4400000000003 ИПО: 400000000003 ИБФМ:СЕ123450 ------------------ МАЛОПРОДАJНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН ------------------ Безалкох.пића 2,50 Е КАФА 0,30 Е Пецива 1,00 Е С Т О Р Н О Пецива -1,00 Е С Т О Р Н О Безалкох.пића -2,50 Е ----------------- СЕ: 17,00% ПЕ: 0,04 ПУ: 0,04 ЕЕ: 0,30 ЕУ: 0,30 ЕБ: 0,26 ------------------ ЗА УПЛАТУ: 0,30 ГОТОВИНА: 1,00 УПЛАЂЕНО: 1,00 ПОВРАТ: 0,70 08.02.2008-16:30 БФ: 123 = = = = = = = = = = | Naziv obveznika zakona Naziv prodajnog mjesta Adresa prodajnog mjesta Identifikacioni broj obveznika zakona PDV broj obveznika zakona Identifikacioni broj fiskalnog modula Naziv vodećeg artikla odjeljenja 1 Promet po poreskoj stopi Е Naziv vodećeg artikla odjeljenja 2 Promet po poreskoj stopi Е Prodaja artikla sa šifrom 112 Korekcija posljednjeg unosa (пецива) Korekcija unosa prvog reda u računu |
| --- | --- | --- |

PRIMJER: Prodali smo 2 komada artikla 1 - НОВИНЕ, zatim smo izdali još i artikal 2 - БОМБОНЕ, a zatim je kupac odustao od kupovine novina, a želi bombone. Dakle, novine treba stornirati, bombone treba da ostanu, a račun na kraju naplaćujemo gotovinom:

|  | [ 0,00] |
| --- | --- |
| 2 КОЛ | [кол 2,000] |
| 1 АРТ | [НОВИНЕ 2,00] |
| 2 АРТ | [БОМБОНЕ 5,00] |
| <АЛТ>+КОР | [- 0,00] |
| 2 КОЛ | [кол 2,000] |
| 1 АРТ | [ -2,00] |
| ТОТАЛ | [ГОТОВИНА: 5,00] |

Isti primjer važi i u slučaju storniranja artikla sa slobodnom cijenom - posle kombinacije tipki <АЛТ>+ <КОР>, potrebno je ponoviti iste korake koji su korišćeni prilikom izdavanja artikla.

Potpuno anuliranje računa se postiže uzastopnim pritiskanjem tastera КОР sve dok kasa ne prijavi grešku:

PRIMJER: Izdali smo 2 komada artikla 1 - НОВИНЕ, zatim smo izdali još i artikal 2 - БОМБОНЕ, a zatim je kupac potpuno odustao od kupovine. Dakle, sve artikle treba stornirati, a račun zatvoriti na  0,00 KM:

|  | [ 0,00] |
| --- | --- |
| 2 КОЛ | [кол 2,000] |
| 1 АРТ | [НОВИНЕ 2,00] |
| 2 АРТ | [БОМБОНЕ 5,00] |
| КОР | [ -5,00] |
| КОР | [ -2,00] |
| КОР | [ПОГРЕШАН ТАСТЕР ] |
| ТОТАЛ | [ГОТОВИНА: 0,00] |

Napomena: Ovakav račun je zabranjen u BiH i kasa ne dozvoljava njegovo zaključenje. Mora postojati bar jedna stavka računa. Ako kupac odustaje od kupovine potrebno je izdati reklamacijski račun.

Zaključivanje računa i načini plaćanja

Zaključivanje računa se vrši unošenjem bilo kakve uplate po računu - ukupne ili djelimične. EFK poznaje četiri načina plaćanja - GOTOVINA, ČEK , KARTICA i VIRMAN. Plaćanje gotovinom, kao najčešće korišćeno, je predstavljeno tipkom ТОТАЛ. Plaćanje čekom se postiže tipkom ПЛ1, a plaćanje karticom tipkom  ПЛ2.

Važno je napomenuti da EFK kontroliše da li je na numeričkoj tastaturi ukucan neki iznos u trenutku pritiska na bilo koju od tipki za plaćanje. Ukoliko jeste, EFK smatra da se upravo taj ukucani iznos uplaćuje, i to na onaj način kako je indicirano pritisnutim tasterom. Na primjer:

10 ТОТАЛ = uplaćuje se 10 КМ gotovine

200 ПЛ1 = uplaćuje se 200 КМ u čekovima

34.50  <ПЛ2> = uplaćuje se  34,5 КМ  karticom

Za plaćanje VIRMAN-om potrebno je uraditi sljedeće:

34.50 <АЛТ> + < МЗ > .  Pojaviće se sljedeći tekst na displeju:

ПЛАЋАЊЕ:                      Unesite:

broj 3  na tastaturi pa pritisnite tipku МЗ .

Ako je uniјeti iznos veći ili jednak ukupnom iznosu računa, EFK zatvara račun i po potrebi prikazuje iznos povraćaja (kusur). Ukoliko je unijeti iznos manji, kasa prima ovu "uplatu", počinje zatvaranje računa, ali ga ne zatvara konačno dok se ne unese još uplata, sve dok njihov zbir ne pređe ukupan iznos računa.

Ukoliko se ne unese nikakav iznos, već na ekranu u trenutku pritiska na tipku plaćanja piše 0.00, EFK podrazumeva da se ceo iznos računa ili neplaćeni ostatak plaća onim načinom koji određuje pritisnuta tipka. Ovo je najjednostavnija varijanta, koja je prikazana u primjerima u prethodnim poglavljima.

Plaćanje sa obračunom povraćaja

Ova opcija se najčešće koristi prilikom gotovinskog plaćanja, da bi se olakšao rad kasira.

PRIMJER: Izdali smo 2 komada artikla 1 - НОВИНЕ. Kupac plaća gotovinom, novčanicom od 10 KM:

|  | [ 0,00] |
| --- | --- |
| 2 КОЛ | [кол 2,000] |
| 1 АРТ | [НОВИНЕ 2,00] |
| 10 ТОТАЛ | [ГОТОВИНА: 10,00] |
|  | [ПОВРАT: -8,00] |

Kombinovano plaćanje

Kombinovano plaćanje podrazumjeva da dio računa bude plaćen jednim načinom, a dio drugim. Primjer za ovo je račun koji iznosi 120.00 KM, a kupac želi da plati jednim čekom od 100.00 KM a ostatak da doplati gotovinom, kao u sljedećem primjeru:

PRIMJER: Prodali smo 1 komad artikla 10 - ЦИПЕЛЕ, po cijeni od 120,00 KM po komadu. Iznos računa je 120,00 KM. Kupac odlučuje da 100,00 KM uplati čekom, a ostatak gotovinom:

|  | [ 0,00] |
| --- | --- |
| 10 АРТ | [ЦИПЕЛЕ 120,00] |
| 100 ПЛ1 | [ЧЕК: 100,00] |
| ТОТАЛ | [ГОТОВИНА: 20,00] |

Kombinovano plaćanje može obuhvatiti bilo koja dva načina plaćanja, pa čak i tri načina plaćanja, mada se ovo u praksi rijetko dešava. Takođe, moguće je i više puta ponoviti isti način plaćanja sa drugačijim iznosima ("doplaćivanje"). Kasa će svaku uplatu dodati na odgovarajuću stavku načina plaćanja, i prihvatati uplate sve dok njihov zbir ne pređe ukupan iznos računa.

## 5.1.2    MALOPRODAJNI REKLAMIRANI RAČUN

Da bi ste izdali reklamacioni račun u maloprodaji pritisnite taster   < МРР > .

Na displeju se pojavljuje tekst “БФ:               “. Unesite broj reklamacionog računa i pritisnite taster  <МЗ> . Na displeju se pojavljuje tekst   “МРР            0.00”. Sada unesite stavke istim redosledom kako ste ih unosili u normalnom računu i na isti način.Na slici ispod dat je primjer jednog maloprodajnog reklamiranog računa:

| ТАСТЕРИ <СМН><ПОН> [БФ: ] -> [123] (број регистр. рачуна) <01> <02> [112]<АРТ> <КОР> <ТОТАЛ> [0,20] <ЗБИР> | = = = = = = = = = ”Трговина” д.о.о. ДРАГСТОР МАКСИ Продавница бр. 2 Вука Караџића 4 Бања Лука ИБО:4400000000003 ИПО: 400000000003 ИБФМ:СЕ123450 ------------------ МАЛОПРОДАJНИ РЕКЛАМИРАНИ РАЧУН БФ: 123 ------------------ Без алкох.пића 2,50 Е КАФА 0,30 Е Пецива 1,00 Е С Т О Р Н О Пецива -1,00 Е ------------------ СЕ: 17,00% ВЕ: 0,41 ВУ: 0,41 РЕ: 2,80 РУ: 2,80 РБ: 2,39 ------------------ ЗА ИСПЛАТУ: 2,80 ГОТОВИНА: 0,20 УПЛАЂЕНО: 0,20 ПОВРАТ: 3,00 08.02.2008-16:30 БB: 10 = = = = = = = = = | Naziv obveznika zakona Naziv prodajnog mjesta Adresa prodajnog mjesta Identifikacioni broj obveznika zakona PDV broj obveznika zakona Identifikacioni broj fiskalnog modula Naziv fiskalnog dokumenta Broj reklamiranog računa Naziv vodećeg artikla odjeljenja 1 Promet po poreskoj stopi Е Naziv vodećeg artikla odjeljenja 2 Promet po poreskoj stopi Е Prodaja artikla sa šifrom 112 Korekcija posljednjeg unosa (пецива) Vrijednost poreske stope E Iznos ostv. reklamir. poreza po p.s. Е Ukupan iznos ostvarenog reklam. poreza Vrijednost ostv. rekl. prometa po p.s.Е Ukupna vrijed. reklamiranog prometa Укупна вријед. рекл. промета без ПДВ-а Iznos za isplatu Način plaćanja i iznos Укупно уплаћени износ Iznos za povrat kupcu -kusur Vrijeme i datum izdavanja računa Redni broj reklamiranog računa i fiskalni logo |
| --- | --- | --- |

Napomena: Broj reklamacionog računa ne može biti nula niti veći od posljednjeg izdatog bilo da je u pitanju maloprodaja ili veleprodaja.

## ISPIS MEĐUZBIRA

Ako želite prije plaćanja da vidite koliki je račun ili vrijednost do sada prodatih artikala pritisnite taster međuzbir <МЗ>. Na ekrenu displeja se ispisuje poruka slična narednoj: “МЕЂУЗБИР:  10,30”.

## SLUŽBENI UNOS/IZNOS NOVCA

Službeni unos ili službeni iznos novca se evidentira u režimu prodaje, tako što se unese iznos koji se evidentira i zatim se potvrdi tipkom < АЛТ > + <-%> za službeni iznos, odnosno < АЛТ > + <+%> za službeni unos. Na ovaj način se mogu evidentirati depoziti za vraćanje kusura (službeni unos), kao i dio pazara koji je odvojen na posebno mjesto radi rasterećenja fioke za novac (službeni iznos).

PRIMJER 1: Na početku radnog dana, evidentiramo 50,KM u sitnim apoenima kao depozit za vraćanje kusura:

|  | [ 0,00] |
| --- | --- |
| 50 < АЛТ > + <+%> | [СЛ.УНОС 50,00] |

Na slici ispod dat je primjer kako izgledaju službeni isječci   za unosi iznos novca.

==================

“Трговина” д.о.о.

ДРАГСТОР МАКСИ

Продавница бр. 1

Вука Караџића 4

ИБО: 4400000000003

ИПО:  400000000003

ИБФМ: СЕ123450

------------------

Сл.унос:    100,00

13.02.2008-17:25

СЛУЖБЕНИ ДОКУМЕНТ

===================

==================

“Трговина” д.о.о.

ДРАГСТОР МАКСИ

Продавница бр. 1

Вука Караџића 4

ИБО: 4400000000003

ИПО:  400000000003

ИБФМ: СЕ123450

------------------

Сл.износ:   100,00

13.02.2008-17:26

СЛУЖБЕНИ ДОКУМЕНТ

===================

.

## 5.2         VELEPRODAJA

Ako želite ući u režim registracije u veleprodaji potrebno je da pritisnete tipku

ВФР  za standardni veleprodajni račun ili ВРР za reklamirani veleprodajni račun.                          Poslije startanja normalnog računa pojavljuje se tekst na displeju  ИБК:  . Unesite IBK (identifikacioni broj kupca-poreski broj) broj kao standardne brojeve sa tastature (ne kao ASCII kod). Po unosu pritisnite M3 tipku. Kasa štampa heder sa podacima o objektu i vlasniku te podacima o kupcu. Na displeju se pojavljuje poruka ВФР   .  Ako unešeni IBK nije nađen u bazi kupaca pojavljuje se poruka ИБК НИЈЕ НАЂЕН  . Iz toga upozorenja se može izaći pritiskom na tipku  С. Posle toga vratite se u veleprodaju  pritiskom na  ВФР  ponovo.

Ako želite  napraviti veleprodajni raklamirani pritisnite  tipku ВРР. Na displeju se pojavljuje poruka БГ:    .  Unesite broj reklamiranog računa.  Sada se pojavljuje poruka za unos IBK. Unesite IBK . Po unosu IBK štampa se isi tekst kao za normalan račun i na ekranu displeja se pojavljuje poruka ВРР:   .

U veleprodaji se registracija ,storniranje i reklamacija  vrši na isti način kao u maloprodaji.

Prodaja po slobodnoj cijeni

Prodaja artikla po slobodnoj cijeni zabranjena je u režimu maloprodaje. Slobodna cena označava cijenu koja se određuje u momentu izdavanja artikla (npr. normalna cijena artikla sa popustom na količinu i slično). Prodaja po slobodnoj cijeni se sprovodi tako što se pre izdavanja artikla ukuca cijena po kojoj se artikal prodaje, i potvrdi se pritiskom na tipku КАС, posle čega se izvrši normalno izdavanje artikla.

PRIMJER: Želimo da izdamo artikal 1 - НОВИНЕ, kome je prilikom programiranja određena cijena 1,00 KM, po cijeni od 0,90 KM, a račun naplaćujemo gotovinom:

|  | [ 0,00] |
| --- | --- |
| 0.9 КАС | [ 0,90] |
| 1 АРТ | [НОВИНЕ 0,90] |
| ТОТАЛ | [ГОТОВИНА: 0,90] |

Posle obavljene prodaje, cijena se automatski vraća na prvobitno programiranu, tako da se sljedeća prodaja ponovo obavlja po 1,00 KM.

| ================= ”Трговина” д.о.о. ДРАГСТОР МАКСИ Продавница бр. 2 Вука Караџића 4 ИБО:4400000000003 ИПО: 400000000003 ИБФМ:СЕ123450 ------------------ ВЕЛЕПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН ------------------ ”Вања промет” Пиштељића бб 78000 Бања Лука ИБК: 4987654321098 ------------------ Без алкох.пића 2,80 Е ------------------ СЕ 17.00% ГЕ: 0,41 ГУ: 0,41 ДЕ: 2,80 ДУ: 2,80 ДБ: 2,39 ------------------ ЗА УПЛАТУ: 2,80 ГОТОВИНА: 2,80 УПЛАЂЕНО: 0,20 ПОВРАТ: 3,00 08.02.2008-16:30 БГ: 123 ================== | ================== ”Трговина” д.о.о. ДРАГСТОР МАКСИ Продавница бр. 2 Вука Караџића 4 ИБО:4400000000003 ИПО: 400000000003 ИБФМ:СЕ123450 ------------------ ВЕЛЕПРОДАЈНИ РЕКЛАМИРАНИ РАЧУН БГ: 123 ------------------ ”Вања промет” Пиштељића бб 78000 Бања Лука ИБК: 4987654321098 ------------------ Без алкох.пића 2,80 Е ------------------ СЕ 17.00% МЕ: 0,41 МУ: 0,41 ТЕ: 2,80 ТУ: 2,80 ТБ: 2,39 ------------------ ЗА ИСПЛАТУ: 2,80 ГОТОВИНА: 0,20 УПЛАЂЕНО: 0,20 ПОВРАТ: 3,00 08.02.2008-16:30 БМ: 56 ================== | Naziv obveznika zakona Naziv prodajnog mjesta Adresa prodajnog mjesta Ident. broj obveznika zakona PDV broj obveznika zakona Ident. broj fiskalnog modula Naziv fiskalnog dokumenta Broj reklamiranog računa Podaci o kupcu ID kupca Naziv vodećeg art. odjelj. 1 Promet po poreskoj stopi Е Iznos za uplatu/isplatu Način plaćanja i iznos Укупно уплаћени износ Iznos za povrat kupcu -kusur Vrijeme i datum izdavanja računa Redni broj reklamiranog računa i fiskalni logo |
| --- | --- | --- |

# FISKALIZACIJA

Fiskalizacija (uvođenje u eksploataciju) sa stanovišta EFK znači aktiviranje fiskalne memorije.  Postupak fiskalizacije i uvođenje u eksploataciju vrši serviser specijalista u prisustvu korisnika i inspektora iz Poreske uprave. Od tog trenutka svi podaci o prodaji se zapisuju u fiskalnu memoriju i postaju dostupni za kontrolu organima Poreske uprave. Prije fiskalizacije  potrebno je uraditi sljedeće izvještaje sa nuliranjem:

- Dnevni izvještaj

- Izvještaj po artiklima

- Izvještaj po kasirima

- Periodični izvještaj (ako ga ima)

Prije započinjanja postupka fiskalizacije potrebno je provjeriti da li su unešeni podaci o korisniku (heder) , reklamni podaci (futer), poreske stope , načini plaćanja , bar jedno unešeno odjeljenje-grupa roba,bar jedan unešen artikl...

Napomena: Promjenom fiskalne memorije mora se izvršiti i

reset fiskalnog  uređaja. Proces fiskalizacije je nepovratan

proces i potrebno ga je  pažljivo raditi.

Postupak fiskalizacije podrazumjeva unos sljedećih podataka:

- datuma i vremena

- IBSA broja

- IBFM broja

- IBO i IPO brojeva

- moda rada kase

## 6.1         PROGRAMIRANJE DATUMA I VREMENA

Isključite kasu,otvorite kasu pažljivo , te stavite servisni kratkospojnik JP3 . Uključite  kasu u mrežu 220 V. Uđite , uz pomoć servisne lozinke, u mod programiranja (ПРОГРАМ.  ......) te pritisnite istovremeno tipke  < АЛТ > + <КОЛ>. Na ekranu displeja pojavljuje se natpis sličan onome ispod:

“ДАТУМ :   080708” u formatu DDMMGG. Unesite korektan datum i pritisnite tipku   <МЗ> .  Pojavljuje se natpis sličan sljedećem  “ВРИЈЕМЕ:    1240” u formatu HHMM. Unesite korektno vijeme te pritisnite tipku <ТОТАЛ>. Vrijeme je programirano i kasa se vraća na početni ekran moda programiranja (ПРОГР.)

Napomena:Datum i vrijeme ne mogu biti prije vremena posljednjeg zapisa u fiskalnoj memoriji . Datum i vrijeme može biti promjenjeno samo u dozvoljenom periodu – nakon Dnevnog izvještaja.

Zimsko/Ljetnja promjena vremena vrši se posljednje nedelje u Oktobru i Martu tako što:

Ako gasite kasu pre 02/03 sata ujutru napravite DI, po paljenju kase uđite u  mod PRODAJA nakon čega će kasa pitati ЗИМСКО xx:yy тј. ЉЕТНО xx:yy a vi trebate sa M3 potvrditi vrijeme.Ako je kasa upaljena u istom periodu trebate odštampati DI u 03.00 sata u oktobru, tj u 02.00 u martu, nakon čega će pri ulasku u prodajni režim kasa opet pitati za potvrdu vremena.

Napomena: Pri prelasku na zimsko vrijeme, sat se vraća 1 čas unazad sa 03 na 02. Budući da ste odradili DI u 03.00 vrijeme se ne može vratiti pre izdatog DI. Zato morate čekati 1h bez mogućnosti prodaje tokom čega će na ekranu prikazivati poruka ZIMSKO xx:yy što će odgovarati časovniku. M3 komanda neće biti dostupna tokom toga sata. Tek nakon 1 sat kada vrijeme premaši vrijeme zadnjeg DI, moći ćete vratiti vrijeme unazad.

## PROGRAMIRANJE IBSA BROJA

U programiranje IBSA broja ulazi se,u modu programiranja,istovremenim pritiskom na tipke < АЛТ > i <- %>. Na ekranu displeja pojavljuje se  sljedeći natpis:

“ИБСА:           ”  . Unesite IBSA broj pomoću tastature (broj 3 unesete prostim pritiskom na tipku sa oznakom 3). Pritisnite tipku <МЗ> a zatim tipku <ТОТАЛ>. Nakon zahtjeva da potvrdite unos pritisnite tipku <МЗ> ponovo. Time je završen unos IBSA broja.

## PROGRAMIRANJE IBFM

Broj fiskalne memorije unosi se jednokratno i ne može se promijeniti, zato upis vršite pažljivo.  Sastoji se od osam (8) karaktera, dva (2) slova i šest (6) cifara. Karakteri se unose kao alfanumerici tj. broj 0 se unosi kao 30, broj 1 kao 31, slovo A  kao 41 itd...

( pogledajte tablicu ASCII kodova- unosi se heksadecimalana vrijednost ).

Pritisnite par puta tipku “МОД”  dok na ekranu displeja se ne pojavi natpis   “ФМ        ......” .

Unesite servisnu lozinku i potvrdite je  pritiskom na tipku <КАС> .  Na ekranu će se pojaviti poruka:

“ФМ”.

Pritisnite tpku <КАС> . Na ekranu se pojavljuje poruka :

“ФМ  ПРОГ”.

Pritisnite tipku  <- %>.  Na ekranu se pojavljuje  poruka:

“ИБФМ:           ”.

Unesite broj IBFM iz opsega koji je odobrila Poreska uprava za određenu kasu proizvođača DIGIT D.O.O.  Zaključite unos pritiskom na tipku <МЗ>. U slučaju  pogrešno unešenog  karaktera, obrišite ga pritiskom na tipku <C>. Pojavljuje se natpis za zahtjevom za potvrdu. Potvrdite unos ponovnim pritiskom na tipku  <МЗ>.

## PROGRAMIRANJE IBO I IPO BROJEVA

Pritisnite par puta tipku “МОД”  dok na ekranu displeja se ne pojavi natpis   “ФМ        ......” .

Unesite servisnu lozinku i potvrdite je  pritiskom na tipku <КАС> .  Na ekranu će se pojaviti poruka:

“ФМ”.

Pritisnite tpku <КАС> . Na ekranu se pojavljuje poruka :

“ФМ  ПРОГ”.

Pritisnite tipku  <+ %>.  Na ekranu se pojavljuje  poruka:

“ИБО:           ”.

Unesite IBO broj . Pošto su u pitanje karakteri broj 0 se unosi kao 30, broj 1 kao 31 itd... Potvrdite unos pritiskom na tipku <МЗ>. U slučaju  pogrešno unešenog  karaktera, obrišite ga pritiskom na tipku <C>. Sada se pojavljuje tekst sa natpisom:

“ИПО:            ”. Unesite IPO broj na isti način i potvrdite pritiskom na tipku <МЗ>. Sada se pojavljuje zahtjev za unos moda rada kase Maloprodaja (“M”), Veleprodaja (“B“) ili

Oboje (“O“). Unesite sljedeće brojeve:

- 1 za Maloprodaju

- 2 za Veleprodaju

- 3 za Maloprodaju i Veleprodaju , kombinovano

Završite unos pritiskom na tipku <МЗ>. Pojavljuje se natpis za zahtjevom za potvrdu. Potvrdite unos ponovnim pritiskom na tipku  <МЗ>. Time je postupak fiskalizacije završen i kasa će odštampati službeni isječak sa svim podacima vezanim za fiskalizaciju , kao i datum fiskalizacije. Isključite kasu iz mreže,skinite servisni kratkospojnik te zatvorite kasu i stavite servisnu plombu.

Napomena: Za datum fiskalizacije uzima se vrijeme završetka fiskalizacije ,tj.

potvrde unosa moda rada. Ako kasa nije fiskalizovana ne mogu se

štampati fiskalni dokumenti. Fiskalni logo se štampa samo na

fiskalnim dokumentima.

# SERVISIRANJE

Ovom modu rada kase se može pristupiti samo od strane ovlaštenog lica - servisera. Po završetku servisa potrebno je  uraditi sljedeće:

- Na način opisan u glavi 6.1 staviti servisni kratkospojnik JP3. Uključiti kasu , ući u mod programiranje pomoću servisne lozinke te istovremeno pritisnuti tipke

< АЛТ > + <KOP>.  Na ekranu displeja pojavljuje se natpis sličan onome ispod:

- “ДАТУМ :   080708” u formatu DDMMGG. Unesite korektan datum početka intervencije i pritisnite tipku   <МЗ> .  Pojavljuje se natpis sličan sljedećem  “ВРИЈЕМЕ:    1240” u formatu HHMM. Unesite tačno vrijeme početka intervencije , ali ne prije nego što je urađena fiskalizacija i pritisnite tipku <МЗ> .

- Pojavljuje se natpis “ТИП:          00”. Unesite tip servisne intervencije (1..9 respektivno) prema Pravilniku i pritisnite tipku <ТОТАЛ>. Štampa se prvi dio servisnih informacija koji se odnose na početak intervencije i traži se potvrda (“Потврда - МЗ”). Potvrdite  pritiskom na tipku <МЗ> . Štampa se završni dio podataka  servisnih informacija. Datum i vrijeme završetka servisiranja je tekuće vrijeme.

Kasa dozvoljava unos  80 servisnih intervencija prije zamjene fiskalne memorije.

Skinite servisni kratkospojnik , te prema opisu u 6.4 zatvorite kasu. Na slici ispod dat je oblik službenog isječka za servisnu intervenciju.

==================

“Трговина” д.о.о.

ДРАГСТОР МАКСИ

Продавница бр. 1

Вука Караџића 4

ИБО: 4400000000003

ИПО:  400000000003

ИБФМ: СЕ123450

------------------

ИНТЕРВЕНЦИЈА

------------------

03  И

ДЕСИЛО СЕ:

13.07.2008-17:25

МОЛИМ ПОТВРДИТЕ

------------------

ОСТАЛО СЕРВИСА: 77

ФМ ЗАПИС

13.07.2008-19:00

СЛУЖБЕНИ ДОКУМЕНТ

==================

SERVISI

1 – Н   neosnovan

2 – Т   tehn. pregled

3 – Б   popr. bez skid. prog. pombe

4 – П   popr. sa skid. prog. plombe

5 – Ф  popr. sa skid. fisk. plombe

6 – О  popr. sa skid. pr. i fisk. pl.

7 – К  izmjena sadr. prog. mem.

8 – М  zamjena fiskalnog modula

9 – И  izmjena prog. mem. i FM

REDNI BROJ SERVISA

TIP INTERVENCIJE

POČETAK INTERVENCIJE

KRAJ INTERVENCIJE

Napomena: Brojači servisnih intervencija se ne mogu brisati. Postavljaju se na nulu automatski po  završetku procesa fiskalizacije. Datum i vrijeme početka i kraja servisne intervencije ne mogu biti prije vremena posljednjeg zapisa u fiskalnoj memoriji niti iza trenutnog datuma i vremena. Kasa dozvoljava maksimalno 80 servisnih intervencija. Poslije toga kasa se blokira za dalju prodaju i moguće je samo očitavanje fiskalne memorije preko porta fiskalne kase.

# 8.       PORUKE O GREŠKAMA

| Broj | Poruka | Opis greške |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПРЕКОРАЧЕЊЕ | Prekoračenje |
| 3 | ПРЕКОР. БР. СТАВКИ | Nemate prave napraviti više stavki u ovom računu |
| 4 | ПРЕКОР. ПЛАЋАЊЕ | Nemate prave napraviti više plaćanja u ovom računu |
| 5 | ВРИЈЕДНОСТ НУЛА | Pokušaj da se napravi transakcija čija je vrijednost nula. |
| 6 | ПОЧЕТАК ПЛАЋАЊА | Pokušaj da se napravi prodaja odmah po startu plaćanja |
| 7 | ОПЕРАЦ. ЗАБРАЊЕНА | Nemate pravo na ovu operaciju |
| 11-13 | ПРЕВИШЕ ТАЧАКА | Unešeno više od jedne decimalne tačke , ili znaka '+' ili '-' |
| 14 | ПОГРЕШАН СИМБОЛ | Npr. barkod koji ne sadrži samo cifre |
| 15 | ПРЕВИШЕ ДЕЦИМАЛА | previše decimala iza decimalne tačke npr. za cijenu 1.003 KM |
| 16 | ПРЕВИШЕ СИМБОЛА | Unešeno više karaktera nego što je dozvoljeno |
| 20 | ПОГРЕШАН ТАСТЕР | U ovom slučaju izabrali ste pogrešan taster |
| 21 | ПОГРЕШ. ВРЕДНОСТ | Vrijednost je izvan dopuštenog opsega |
| 22 | ЗАБРАЊЕНА ОПЕР. | Pogledajte sistemski parametar 10 |
| 23 | ПОГРЕШНА ОПЕРАЦ. | Pokušaj da se napravi dubinski storno poslije međuzbira, prekoračenja ili rabata |
| 24 | ПОГРЕШНА ОПЕРАЦ. | Pokušaj da se napravi dubinski storno nepostoječe stavke |
| 25 | ПОГРЕШНА ОПЕРАЦ. | Attempt to make a deep void over non-existing transaction. |
| 26 | НЕМА ЗАЛИХА | Pokušaj prodaje artikla u količini većoj nego što je njegovo stanje na lageru |
| 27 | ГРЕШКА ВАГЕ | Pogrešna komunikacija sa elektronskom vagom |
| 41 | ПОГРЕШАН БАРКОД | Nekorektan barkod (pogrešna kontrolna suma) |
| 42 | НУЛТИ БАРКОД | Pokušaj da se napravi prodaja sa nultim barkodom |
| 43 | ЗАБРАЊЕН БАРКОД | Attempt to program or report with a weighted barcode |
| 44 | НЕПОСТОЈ. БАРКОД | Pokušaj prodaje sa neprogramiranim barkodom |
| 45 | ДУПЛИ БАРКОД | Attempt to program an already existing barcode |
| 61 | ПОГРЕШНА КАРТИЦА | Provjerite je li kartica stavljena korektno. Izvadite je i stavite ponovo |
| 62 | ФАЈЛ НЕ ПОСТОЈИ | Ne postoji fajl pod ovim imenom (SD kartica) |
| 63 | ГРЕШКА У ФАЈЛУ | Operacije unutar ovog fajla se ne mogu uraditi |
| 66 | НЕКОРЕК. ЛОЗИНКА | Nekorektna lozinka |
| 71 | НЕКОР. ПОДАЦИ ФМ ! | Nekorektni podaci u FM |
| 72 | !ГР. УПИСА У ФМ !!! | Greška u FM zapisu |
| 74 | ГРЕШКА 74 | Promijenjena ili neispravna FM |
| 91 | ПОТР ДНЕВНИ ИЗВ. | Dnevni izvještaj sa nuliranjem mora biti izvršen prije tražene operacije |
| 92 | ПОТР. ИЗВ. КАСИРА | Izvj. po kasirima sa nuliranjem mora biti izvršen prije tražene operacije |
| 93 | ПОТР. ИЗВ. АРТИК. | Izvj. po art. sa nuliranjem mora biti izvršen prije tražene operacije |
| 94 | ИЗМЈЕНА ЗАБРАЊ. | Ovo polje ne može biti programirano. |
| 81 | ПРЕКОР. ДНЕВНИ | Prekoračenje u dnevnom izvještaju. Potrebno ga je odštampati. |
| 82 | ПРЕКОРАЧЕЊЕ 24h | Više od 24 h bez Dnevnog izvještaja |
| 83 | ПРЕКОР. КАСИРА | Prekoračenje sume po kasiru, potreban Izvještaj po kasirima sa nuliranjem |
| 84 | ПРЕКОР. АРТИКАЛА | Prekoračenje sume po artiklima, potreban Izvještaj po artiklima sa nuliranjem |
| 108 | ПОГРЕШНА ШИФРА | 3 uzastopna pokušaja da se unese pogrešna lozinka |

# 9.      IZVJEŠTAJI

Fiskalna kasa EX300 ima dvije stavke glavnog  menija za  generisanje izvještaja, stavku ИЗВJЕШТАJ ...... za pravljenje izvještaja bez poništavanja – X RAPORT ,i stavku

НУЛИРАЊЕ ...... za pravljenje izvještaja sa poništavanjem (nuliranjem) i upisom u fiskalnu memoriju - Z RAPORT.

Izvještaji sadrže podatke svih prodaja, svih novčanih transakcija i sl. Izvještaji se štampaju na sljedeće načine :

- U režimu „kontrola izvještaja“- X RAPORT u svakom momentu ,na zahtjev klijenta ,izveštaj se može odštampati. Podaci se čitaju iz operativne a ne iz fiskalne memorije.

Za odabir režima „čitanje“nekoliko puta pritisnite  tipku МОД   dok se na displeju ne pokaže natpis ИЗВЕШТАЈ .....  i unesite lozinku (predprogramirano 8888) :

МОД

8888 КАС

8888 – fabrička  lozinka za režim ИЗВЕШТАЈ – X RAPORT

- U režimu „čitanje sa nuliranjem“- Z RAPORT izvještaj se štampa iz podataka dobijenih iz operativne memorije. Samo dnevni izveštaj, koji je obavezan;se štampa na kraju perioda, dana ili 24-satnog perioda,i snima podatke u fiskalnu memoriju kase.

Za odabir režima НУЛИРАЊЕ  nekoliko puta pritisnite tipku  МОД   dok se na displeju ne pokaže natpis НУЛИРАЊЕ ......   i unesite lozinku:

МОД

8888 КАС

8888 – fabrička lozinka za režim  НУЛИРАЊЕ – Z RAPORT

U slučaju postojanja prometa po veleprodaji, prije štampanja Dnevnog  izvještaja  štampa se Izvještaj po kupcima.

## 9.1.    FISKALI IZVJEŠTAJI

## DNEVNI IZVJEŠTAJ I PRESJEK STANJA

Izvještaj može biti X ili Z tipa /snima se u fisklanu memoriju/

- izvještaj u modu X – pritiskom tipku ТОТАЛ

- izveštaj u modu Z – pritiskom na tipku ТОТАЛ pre štampanja izvještaja. Ako nestane papira, po stavljanju novog  pritisnuti АЛТ pa ТОТАЛ.

Na slici ispod dat je izgled odštampanog Dnevnog iizvještaja i Presjeka stanja.

| Трговина д.о.о. ДРАГСТОР МАКСИ Продавница бр. 1 Вука Караџића 4 78000 Бања Лука ИБО: 1234567890123 ИПО: 234567890123 ИБФМ: СЕ123456 ------------------- ПРЕСЈЕК СТАЊА ------------------- БС: 0 / 0 БР: 1 / 1 08.02.2008-14:10 П БП: 0 / 0 БЦ: 1 / 2 БЗ: 0 / 0 ЦУ: 10,00 ЗУ: 0,00 ------------------- ПА: 0,00 ПЕ: 34,00 ПJ: 0,00 ПК: 0,00 ПУ: 34,00 ЕА: 0,00 ЕЕ: 234,00 ЕJ: 0,00 ЕК: 0,00 ЕУ: 234,00 ------------------- ВА: 0,00 ВЕ: 17,00 ВJ: 0,00 ВК: 0,00 ВУ: 17,00 РА: 0,00 РЕ: 117,00 РJ: 0,00 РК: 0,00 РУ: 117,00 ------------------- ГА: 0,00 ГЕ: 51,00 ГJ: 0,00 ГК: 0,00 ГУ: 51,00 ДА: 0,00 ДЕ: 351,00 ДJ: 0,00 ДК: 0,00 ДУ: 351,00 ------------------- МА: 0,00 МЕ: 17,00 МJ: 0,00 МК: 0,00 МУ: 17,00 ТА: 0,00 ТЕ: 117,00 ТJ: 0,00 ТК: 0,00 ТУ: 117,00 ------------------- ГОТОВИНА: 51,00 ЧЕК: 150,00 КАРТИЦА: 50,00 ВИРМАН: 100,00 ------------------- 08.02.2008-19:38 БФ: 10 - 21 БВ: 1 - 1 БГ: 5 - 8 БМ: 3 - 4 БД: 15 БО: 1785 | Naziv obveznika zakona Naziv prodajnog mjesta Adresa prodajnog mjesta Poreski broj obveznika zakona PDV broj obveznika zakona ID broj fiskalne memorije Tip dokumenta Broj servisnih intervencija u periodu kroz ukupan broj servisnih intervencija Broj reseta u periodu kroz ukupan broj reseta Datum, vrijeme i tip reseta Broj promjena poreskih stopa u periodu kroz ukupan broj promjena poreskih stopa Broj storniranih/ broj evidentiranih artikala Broj storniranih reklam./broj reklamiranih artik. Vrijednost ukupnog storniranog evidentir. prometa Vrijednost ukupnog storniranog reklamir. prometa Iznos ostvarenog evidentiranog poreza po poreskoj stopi Vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa po poreskoj stopi Iznos ostvarenog reklamiranog poreza po poreskoj stopi Vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa po poreskoj stopi Iznos ostvarenog evidentiranog poreza po poreskoj stopi u veleprodaji Vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa po poreskoj stopi u veleprodaji Iznos ostvarenog reklamiranog poreza po poreskoj stopi u veleprodaji Vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa po poreskoj stopi u veleprodaji Vrijednost prometa u periodu po vrstama plaćanja plus službeni unos/iznos Datum i vrijeme formiranja izvještaja Redni broj prvog i posljednjeg malop. računa Redni broj prvog i posljednj. malop. rekl. рачуна Redni broj prvog i posljednjeg velep. računa Tedni broj prvog i posljednj. velep. rekl. računa Redni broj posljednjeg Dnevnog izvještaja Broj preostalih Dnevnih izvještaja i fiskalni logo | Трговина д.о.о. ДРАГСТОР МАКСИ Продавница бр. 1 Вука Караџића 4 78000 Бања Лука ИБО: 1234567890123 ИПО: 234567890123 ИБФМ: СЕ123456 -------------------- ДНЕВНИ ИЗЈВЕШТАJ -------------------- БС: 0 / 0 БР: 1 / 1 08.02.2008-14:10 П БП: 0 / 0 БЦ: 1 / 2 БЗ: 0 / 0 ЦУ: 10,00 ЗУ: 0,00 ------------------- ПА: 0,00 ПЕ: 34,00 ПJ: 0,00 ПК: 0,00 ПУ: 34,00 ЕА: 0,00 ЕЕ: 234,00 ЕJ: 0,00 ЕК: 0,00 ЕУ: 234,00 ------------------- ВА: 0,00 ВЕ: 17,00 ВJ: 0,00 ВК: 0,00 ВУ: 17,00 РА: 0,00 РЕ: 117,00 РJ: 0,00 РК: 0,00 РУ: 117,00 ------------------- ГА: 0,00 ГЕ: 51,00 ГJ: 0,00 ГК: 0,00 ГУ: 51,00 ДА: 0,00 ДЕ: 351,00 ДJ: 0,00 ДК: 0,00 ДУ: 351,00 ------------------- МА: 0,00 МЕ: 17,00 МJ: 0,00 МК: 0,00 МУ: 17,00 ТА: 0,00 ТЕ: 117,00 ТJ: 0,00 ТК: 0,00 ТУ: 117,00 ------------------- 08.02.2008-19:38 БФ: 10 - 21 БВ: 1 - 1 БГ: 5 - 8 БМ: 3 - 4 БД: 15 БО: 1785 |
| --- | --- | --- |

Ako je postojao promet po kupcima , onda se kao predizvještaj Dnevnog izvještaja štampa Dnevni izvještaj po kupcima kao na slici ispod:

| Naziv obveznika zakona Naziv prodajnog mjesta Adresa prodajnog mjesta Poreski broj obveznika zakona PDV broj obveznika zakona ID broj fiskalne memorije Tip dokumenta Podaci o kupcu Vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa po poreskoj stopi u veleprodaji Vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa po poreskoj stopi u veleprodaji Broj posljednjeg Dnevnog izvještaja Broj preostalih Dnevnih izvještaja i fiskalni logo | Трговина д.о.о. ДРАГСТОР МАКСИ Продавница бр. 1 Вука Караџића 4 78000 Бања Лука ИБО: 1234567890123 ИПО: 234567890123 ИБФМ: СЕ123456 -------------------- ДНЕВНИ ИЗЈВЕШТАJ по купцима -------------------- ИНФОТЕХ д.о.о. Краљевића Марка 44 Градишка Република Српска ИБК: 1234567890123 ------------------- ДА: 0,00 ДЕ: 351,00 ДJ: 0,00 ДК: 0,00 ТА: 0,00 ТЕ: 117,00 ТJ: 0,00 ТК: 0,00 ------------------- Додо д.о.о. Петра Пеције 12 Лакташи Република Српска ИБК: 1234567890100 ------------------- ДА: 0,00 ДЕ: 881,00 ДJ: 0,00 ДК: 0,00 ТА: 0,00 ТЕ: 227,00 ТJ: 0,00 ТК: 0,00 ------------------- 08.02.2008-19:38 БД: 15 БО: 1785 |
| --- | --- |

## 9.1.2    PERIODIČNI IZVJEŠTAJ IZ FISKALNE MEMORIJE

Ovaj izveštaj se štampa od datuma do datuma. Sadrži sve dnevne izvještaje za period, i štampa sve promete za taj period. Podaci o svim prometima,  promjenama PDV stopa,resetima i servisnim intervencijama sadržani su u fiskalnoj memorjiji.  Izvještaj se štampa iz moda  ФМ . Da bi ste odštampali Periodični izvještaj uradite sljedeće:

МОД               tipku pritisnite onoliko puta dok se ne pokaže natpis

ФМ     .......   na ekranu displeja

8888 КАС       unesite lozinku  i pritisnite tipku КАС

ФМ                pojavljuje se sljedeći natpis na ekranu

Izvršite unos sljedećim redosljedom:

unos            natpis

1         ФМ  1      // tip izvještaja 1

МЗ        ФМ

140408    ФМ  140408 // Unesite početni datum npr. 14.04.2008/6 cif.

КОЛ       ФМ

150408    ФМ  150408 // Unesite krajnji datum npr. 15.04.2008/6 cif.

КОР       ФМ  150408 // Štampanje Izvještaja

ФМ         // Natpis poslije štampanja

Izgled jednog odštampanog Periodičnog izvještaja dat je na slici ispod.

| Naziv obveznika zakona Naziv prodajnog mjesta Adresa prodajnog mjesta Poreski broj obveznika zakona PDV broj obveznika zakona ID broj fiskalne memorije Tip dokumenta Vremenska odrednica početka itvještajnog perioda Vremenska odrednica kraja itvještajnog perioda Broj servisnih intervencija u periodu kroz ukupan broj servisnih intervencija Broj reseta u periodu kroz ukupan broj reseta Datum, vrijeme i tip reseta Broj promjena poreskih stopa u periodu kroz ukupan broj promjena poreskih stopa Broj storniranih/ broj evidentiranih artikala Broj storniranih reklam./broj reklamiranih artik. Vrijednost ukupnog storniranog evidentir. prometa Vrijednost ukupnog storniranog reklamir. prometa Iznos ostvarenog evidentiranog poreza po poreskoj stopi Vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa po poreskoj stopi Iznos ostvarenog reklamiranog poreza po poreskoj stopi Vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa po poreskoj stopi Separator veleprodaje Iznos ostvarenog evidentiranog poreza po poreskoj stopi u veleprodaji Vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa po poreskoj stopi u veleprodaji Iznos ostvarenog reklamiranog poreza po poreskoj stopi u veleprodaji Vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa po poreskoj stopi u veleprodaji Datum i vrijeme formiranja izvještaja Redni broj prvog i posljednjeg malop. računa Redni broj prvog i posljednj. malop. rekl. рачуна Redni broj prvog i posljednjeg velep. računa Tedni broj prvog i posljednj. velep. rekl. računa Redni broj posljednjeg Dnevnog izvještaja Broj preostalih Dnevnih izvještaja i fiskalni logo | Трговина д.о.о. ДРАГСТОР МАКСИ Продавница бр. 1 Вука Караџића 4 78000 Бања Лука ИБО: 1234567890123 ИПО: 234567890123 ИБФМ: СЕ123456 -------------------- ПЕРИОДИЧНИ ИЗВJЕШТАJ 01.02.2008-12:23 08.02.2008-19:00 -------------------- БС: 0 / 0 БР: 1 / 1 08.02.2008-14:10 П БП: 0 / 0 БЦ: 1 / 2 БЗ: 0 / 0 ЦУ: 10,00 ЗУ: 0,00 ------------------- ПА: 0,00 ПЕ: 34,00 ПJ: 0,00 ПК: 0,00 ПУ: 34,00 ЕА: 0,00 ЕЕ: 234,00 ЕJ: 0,00 ЕК: 0,00 ЕУ: 234,00 ------------------- ВА: 0,00 ВЕ: 17,00 ВJ: 0,00 ВК: 0,00 ВУ: 17,00 РА: 0,00 РЕ: 117,00 РJ: 0,00 РК: 0,00 РУ: 117,00 ------------------- ГА: 0,00 ГЕ: 51,00 ГJ: 0,00 ГК: 0,00 ГУ: 51,00 ДА: 0,00 ДЕ: 351,00 ДJ: 0,00 ДК: 0,00 ДУ: 351,00 ------------------- МА: 0,00 МЕ: 17,00 МJ: 0,00 МК: 0,00 МУ: 17,00 ТА: 0,00 ТЕ: 117,00 ТJ: 0,00 ТК: 0,00 ТУ: 117,00 ------------------- 08.02.2008-19:38 БФ: 10 - 21 БВ: 1 - 1 БГ: 5 - 8 БМ: 3 - 4 БД: 10 - 15 БО: 1785 |
| --- | --- |

## 9.2.    NEFISKALI IZVJEŠTAJI

## IZVJEŠTAJ PO ODJELJENJIMA

Izvještaj može biti X ili Z tipa .Sadrži podatke svih prodatih količina i promet za svako odjeljenje i za sva odjeljenja . Za štampanje izveštaja pritisnuti tipku  09. Za izveštaj za neko odjeljenje posebno , unijeti broj odjeljenja pa pritisnuti tipku 09 .

| Подаци о кориснику и објекту Број и назив одјељења Промет по водећем ариклу у одјељењу Промет укупан по одјељењу Датум,вријеме и број извјештаја | ================== Трговина д.о.о. ДРАГСТОР МАКСИ Продавница бр. 1 Вука Караџића 4 78000 Бања Лука ИБО: 1234567890123 ИПО: 234567890123 ИБФМ: СЕ123456 *ИЗЈ. ОДЈЕЉЕЊА Х* ОДЈЕЉ. БР: 01 Пиће КОЛ: 0,000 Износ: 9,63 16.07.2008-13:24 СЛУЖБЕНИ ДОКУМЕНТ =================== |
| --- | --- |

## IZVJEŠTAJ PO ARTIKLIMA

Izjveštaj sadrži količinu , cijenu i iznos svakog prodatog artikla. Za izvještaj pritisnuti taster АРТ, a za svaki artikla posebno prvo pritisnuti broj artikla pa potom tipku АРТ.

| Подаци о кориснику и објекту Датум и вријеме посљедњег поништавања извештаја Шифра артикла Назив артикла Цијена по јединици количине Продата количина Износ Датум,вријеме и број извјештаја | ================== Трговина д.о.о. ДРАГСТОР МАКСИ Продавница бр. 1 Вука Караџића 4 78000 Бања Лука ИБО: 1234567890123 ИПО: 234567890123 ИБФМ: СЕ123456 * ИЗВЈ. ПО РОБИ Z* АРТ: 0001 КАФА 12,40 КОЛ : 2,000 ИЗНОС: 24.80 АРТ: 0002 Ђус 2,40 КОЛ: 1,000 ИЗНОС: 2,40 ........... 19.02.08-13:24 СЛУЖБЕНИ ДОКУМЕНТ =================== ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
| --- | --- |

## ZALIHE PO ARTIKLIMA

Prikazuje stanje lagera. Za izveštaj o količini lagera (skladišta) pritisnit tipku МЗ.

| Подаци о кориснику и објекту Шифра артикла Назив артикла Цијена по јединици количине Лагер Промет по артиклу Датум,вријеме и број извјештаја | ================== Трговина д.о.о. ДРАГСТОР МАКСИ Продавница бр. 1 Вука Караџића 4 78000 Бања Лука ИБО: 1234567890123 ИПО: 234567890123 ИБФМ: СЕ123456 * ЗАЛИХЕ АРТИКАЛА* АРТ: 0001 КАФА 12,40 ЗАЛИХА: 90,000 АРТ: 0002 Ђус 2,40 ЗАЛИХА: 15,5000 ........... 19.02.08-13:24 СЛУЖБЕНИ ДОКУМЕНТ =================== |
| --- | --- |

## IZVJEŠTAJ PO KASIRIMA

Izvještaj može biti X ili Z tipa. Sadrži podatke usluženih klijenata, iznose prodaje, načine plaćanja i promet svih operatera. Za izveštaj je neophodno pritisnuti tipku  КАС , a za svakog operatera posebno prvo broj operatera pa tipku КАС .

| Подаци о кориснику и објекту Шифра касира Број услужених потрошача за период Број извршених корекција Укупан број клијената Износ Начин плаћања Износ Датум,вријеме и број извјештаја | Трговина д.о.о. ДРАГСТОР МАКСИ Продавница бр. 1 Вука Караџића 4 78000 Бања Лука ИБО: 1234567890123 ИПО: 234567890123 ИБФМ: СЕ123456 ИЗВЈЕШТАJ КАСИРА Z КАСИР 01 ФИСК. БОНОВА 04 БР. РЕКЛ.КЛИЈЕНАТА 1 БОНОВА: 5 ИЗНОС: 11,62 ПЛАЋАЊЕ 0: 3 ИЗНОС: 4,83 КАСИР 02 .............. 19.02.08-13:24 СЛУЖБЕНИ ДОКУМЕНТ ================== |
| --- | --- |

Napomena: Svi nefiskalni izvještaji su finansijski usaglašeni sa fiskalnim. Nefiskalni

dokumenti nemaju fiskalni grafički logo niti sadrže ključne riječi iz

fiskalnih dokumenata.

# RAD SA  GPRS MODEMOM

UVOD

GPRS terminal SIM 300 je namijenjen za rad sa fiskalnom kasama EX300 i e.Xpert. Terminal je baziran na SIMCom-ovom SIM300 celular modulu i dizajniran je za rad pod istim električnim i klimatskim uslovima kao i kasa. Za normalan rad terminala potrebna je  GSM/GPRS mreža. Aplikacija koja se izvršava unutar terminala  , urađena je u skladu sa odgovarajućim fiskalnim propisima. Terminal je dizajniran da radi autonomno bez ikakve korisnikove intervencije.

Funkcija terminala je očitavanje fiskalne memorije, fiskalizovane registar kase, i prosljeđivanje podataka na server Poreske uprave u odgovarajućem formatu. Očitavanje se radi nakon zahtjeva poreske uprave prijemom specijalnih komandi sa servera. Tip prenesenih podataka kontrolisan je od strane servera.

Da bi terminal mogao raditi normalno potrebno je izvršiti odgovarajuća podešavanja, kako terminala tako i GPRS modula ( unošenje podataka bitnih za FTP transfer) .

UPUTSTVO ZA RAD

Nakon uključenja  , terminal prolazi kroz inicijalizacioni proces , konektuje se na GSM mrežu i postavlja vrijeme čitanjem odgovarajućeg servera za vrijeme, ispituje status i vrši određena testiranja.  GPRS terminal ima dva tastera  – ON/OFF i  START. Vizuelna indikacija se sastoji od 3 LED diode. Takođe postoji biper za audio upozorenje.

Sa bočne strane postoje:konektor za vanjsku antenu, dva RS232 komunikaciona porta i konektor za napajanje. Port RS1 je smješten odmah do konektora napajanja i upotrebljen je za komunikaciju sa EFK (elektronska fiskalna kasa) ili sa PC računarom u servisnom modu. Port RS2 je smješten do antenskog konektora i upotrebljen je za spajanje sa  dodatnim uređajima kao što su vage.

Da bi ste uključili terminal pritisnite i zadržite taster ON/OFF. Jedan audio BIP je generisan i zelena  LED će bljesnuti jednom. Ovo znači da je terminal inicijaliziran i spreman za upotrebu.

Napomena: Kada je dovedeno vanjsko napajanje,terminal ne može biti isključen. Da bi ste ga isključili , odspojite vanjsko napajanje i tada zadržite pritisnut taster ON/OFF dok ne čujete BIP i  sve tri LED  diode se uključuju. Terminal će se sam isključiti nakon otpuštanja tastera.

Indikacije:

LED1 je crvena. Dok je terminal u stanju čekanja i blinka(bljeska)  jednom u svakih 5

sekundi , a LED 2 i 3 su isključene, ona indicira da je isti uključen

LED2 je žuta. Ona blinka kada terminal očitava podatke iz kase.

LED3 je zelena. Ona je aktivna kada je terminal očitao podatke iz kase do trenutka

dobijanja potvrde da su datoteke poslane na server .

Napomena: Kada terminal nije aktivan, on postaje transparentan za komunikaciju između kase i dodatnog uređaja (tj. elektronske vage). To znači da izgleda kao da terminal ne postoji i kasa direktno komunicira sa vagom. Ako postoji takva komunikacija, LED2  će treperiti u ritmu komunikacije.

Rad:

12 sati prije zahtjevanog vremena slanja podataka na server Poreske uprave , LED1 će se upalite (ne blinkati). Pet (5) minuta pre isteka definisanog vremena, LED1 će startati da blinka uniformno (pali se i gasi  sa jednakim vremenima kada je uključena i ugašena)  indicirajući da kasir treba pritisnuti taster START. Ako je  vrijeme isteklo, terminal “smatra”  da kasir nije “dostupan ” i startaće komunikaciju kao da je taster  START zaista pritisnut.

LED1 se isključuje i LED2 počinje da blinka, indicirajući da terminal pokušava da pročita najnovije podatke iz FM kase. Ako kasa nije spojena ili je isključena LD2 će blinkati par sekundi, i poslije toga će terminal ''zaključiti'' da nema novih zapisa. Podaci koji će biti poslani su  kopija podataka koji se već nalaze u terminalu.

Poslije toga LED2 se isključuje a LED3 počinje da blinka indicirajući da terminal pokušava da se konektuje na GSM mrežu. LED3 blinka dok god podaci ne budu poslati na server  Poreske uprave.

Ako se zahtjevane datoteke sa podacima ne mogu poslati zbog neke greške ili neuspjele komunikacije,terminal će pokušati ponovno slanje za  2 minute (LD3 će biti stalno uključena da indicira tu situaciju).Uradiće se dva pokušaja slanja i ako podaci još nisu poslani , terminal će pokušati ponovno slanje naredni dan u isto vrijeme.LD3 ostaje da svijetli trajno. GPRS terminal mora biti postavljen na mjesto gdje je radio signal GSM mreže dovoljno jak da bi slanje podataka bilo pouzdano.

Napomena: Kada se terminal spoji na drugu kasu , automatski će kopirati stanje fiskalne memorije u vlastitu neizbrisivu memoriju.Tada će se  konektovati na server Poreske uprave ,izvršavajući predefinisani komandni fajl. Poslije toga  će dovući novi komandni fajl i čekati definisano vrijeme za očitavanje podataka i novu komunikaciju sa serverom. Možete ''natjerati'' terminal da provjeri ima li novih zapisa u FM  prostim pritiskanjem tipke START dok je terminal u modu čekanja (LED1 blinka svakih 5 sekundi)

# 11.         VEZA SA RAČUNAROM

Veza sa računarom se uspostavlja spajanjem serijskog kabla sa kase na računar. Pokrenite program EX300_SETUP.exe.   On mora biti podešen za rad sa tom EFK, tako što mu je upisan isti IBSA broj kao i u EFK. Nakon toga pokrećete program, ulazite u korisnički režim, pa birate podešavanje uređaja te na novoformiranoj formi izdate komandu LOGIN IBSA. Posle toga imate pristup u šifarnike fiskalnog uređaja. Vodite računa da postoje ograničenja pri radu – neke operacije je moguće raditi samo u dozvoljenom periodu.

# 12.  RAD SA SD KARTICOM

Rad sa SD karticom omogućava sljedeće:

- da se na karticu smjeste informacije iz kase;

- da se unesu baze artikala, odjeljenja, kasira itd. u EFK bez priključivanja PC;

- da se izvrši sekvenca unapred zadanih komandi.

- u režimu prodaje da se zapisuju podaci o prodaji (log fajlјл).

Kada se kartica korektno stavi u kasu na displeju će se pojaviti tekst SD КАРТИЦА УКЉ. a nakon par sekundi tekst koji je prethodno pisao.

Pritiskom na tipku  <MODE> više puta pojavljuje se dodatni režim rada "SD КАРТ.". Ulaz u taj mod rada dozvoljen je sa lozinkama operatera 19 i 20 (lozinka za izvještaje i servisna lozinka).

Napomena: Kada uđete u ovaj režim i kasa «pronađe karticu»  ne treba da vadite ili stavljate karticu niti da isključujete kasu prije nego što izađete iz ovog režima. U protivnom može doći do gubitka informacija ili oštećenja kartice.

RAD SA KARTICOM PREKO TASTATURE

Po ulasku u SD mod na displeju stoji poruka:  "SD Card: 1 / 9"

Kasir treba da pritisne neku od tipki  1 ili 9, i iza toga funkcijsku tipku.

Tipka 1 znači da će se podaci prenositi od kartice ka EFK(režim Programiranja )

Tipka 9 znači da se informacije prenose iz EFK na SD karticu (režim "Upisa")

Funkcijski taster, pritisnut iza cifre, pokazuje na koje se podatke odnosi prenos:

Tabela 1.

| Tasteri | Dejstvo | Ime fajla |
| --- | --- | --- |
| 1, <АРТ> | Programiranje artikala | CCCCC.PLU |
| 1, <01> | Programiranje odjeljenja | CCCCC.DPT |
| 1, <КАС> | Programiranje kasira | CCCCC.OPR |
| 1, <-%> | Programiranje HEADER/FOOTER | CCCCC.HDF |
| 1,<+%> | Programiranje vrsta plaćanja | CCCCC.PAY |
| 1, <АЛТ>+<+%> | Programiranje servisnih redova | CCCCC.CMT |
| 1, <ПЛ> | Programiranje sistemskih parametara | CCCCC.SYS |
| 1,<ТОТАЛ> | Programiranje svih fajlova | ---- |
| 9, <АРТ> | Čitanje artikala | CCCCC_YY.PLU |
| 9, <01> | Čitanje odjeljenja | CCCCC_YY.DPT |
| 9, <КАС> | Čitanje operatera | CCCCC_YY.OPR |
| 9, <+%> | Čitanje HEADER/FOOTER | CCCCC_YY.HDF |
| 9,<-%> | Čitanje vrsta plaćanja | CCCCC_YY.PAY |
| 9, <АЛТ>+<+%> | Čitanje servisnih redova | CCCCC_YY.CMT |
| 9, <ПЛ> | Čitanje sistemskih parametara | CCCCC_YY.SYS |
| 9,<ТОТАЛ> | Citanje svih fajlova | ---- |

CCCCC je posljednjih 5 cifara od IBFM

YY posljednje dvije cifre rednog broja Dnevnog izvještaja

PRIMJER: Ako vaša EFK ima IBFM  DY178902, CCCCC će biti 78902.

Napomena: Ime fajla dato pomoću IBFM obezbjeđuje da se na jednoj kartici mogu čuvati  informacije za više EFK.

Posljednje cifre od rednog broja Dnevnog izvještaja služe da možete na karticu da sačuvate informacije za više od jednog radnog dana za jednu kasu.

Ako želite da unesete iste podatke za različite EFK, ime fajla treba da bude XXXXXXXX. Algoritam za rad sa SD karticom , za kasu DY178902 , i za programiranje artikala bi bio sljedeći:

- EFK traži na kartici fajl sa imenom 78902.PLU i ako nađe takav fajl učitaće ga.

- Ako na kartici nema fajla sa imenom 78902.PLU, EFK traži na kartici fajl sa imenom XXXXXXXX.PLU i ako ga nađe učitaće ga.

- Ako na kartici nema ni jednog od tih fajlova, opisanih u t.1 i z.2,  EFK će prijaviti grešku  "НЕНАМЕРЕН ФАЙЛ".

FORMAT FAJLOVA IZ TABELE 1

Napomena: Za sve dolje prikazane fajlove, red koji počinje sa simbolom ‘;’ (3BHex)  ili  ‘/’’/’ (2 puta  2FHex), se smatra za komentar i biće preskočen od strane EFK.

FAJL ZA ARTIKLE:

Za svaki artikl je namijenjen jedan red, koji se završava sa  CR(0DHex), LF(0AHex).  Polja se unose sa lijeva u desno i odvojena su karakterom TAB (09Hex):

Num		Broj reda  (šifra artikla)

Name		Naziv artikla

Price		Jedinična cijena artikla

Tax		Poreska stopa za dati artikla 1-4

Dpt		Odjeljenje, kome artikl pripada

BC		Barkod artikla

Flags		Fleg artikla.  Upišite 1.

Stock Qty	Stanje lagera artikla.

Sale Qty 	Prodana količina artikla

Sale Amount 	Iznos prometa po artiklu

Napomena: Posljednja tri polja se popunjavaju od strane EFK pri operaciji  „ Upisa” i

ignoriše se od strane EFK u režimu „Programiranje”.

FAJL ZA ODJELJENJA:

Za svako odjeljenje je namijenjen jedan red, koji se završava sa  CR(0DHex), LF(0AHex). Polja se unose sa lijeva u desno i odvojena su karakterom TAB (09Hex):

Num		Broj reda  (šifra odjeljenja)

Name		Naziv odjeljenja

Tax		Poreska stopa  koju imaju svi artikli koji pripadaju tom odjeljenju

Price		Jedinična cijena vodećeg artikla odjeljenje. Ne koristi se. Stavite 0.00

PLULink	Šifra vodećeg artikla  odjeljenja.

Flags		Fleg za odjeljenje.  Upišite  0.

Qty		Prodana količina u Dnevnom izvještaju.

Amount	Iznos prodaje u Dnevnom izvještaju.

Per.Qty	Prodana količina u Periodičnom izvještaju.

Per.Amount	Iznos prometa po odjeljenju u Periodičnom izvještaju.

Napomena: Posljednja četiri polja se popunjavaju od strane EFK pri operaciji  „ Upisa” i

ignoriše se od strane EFK u režimu „Programiranje”.

FAJL ZA KASIRE:

Za svakog kasira  je namijenjen jedan red, koji se završava sa  CR(0DHex), LF(0AHex). Polja se unose sa lijeva u desno i odvojena su karakterom TAB (09Hex):

Num              Broj reda (šifra kasira)

Name		Ime operatera

Bons		Broj računa izdat od strane tog kasira

Sales		Broj prodaja ,izvršen od strane tog kasira

SaleSum	Iznos prometa koji je napravio taj kasir

GREŠKE U RADU SA SD KARTICOM

Ako pri programiranju dođe do greške (nekorektan neki podatak npr. poreska stopa broj 7), EFK će prikazati grešku na displeju u formatu:

"SD ERR QQQ  NNNN", gdje je

QQQ  posljednje 3 cifre u imenu fajla,

NNNN rad na kome je greška nastala.

Kasir može uraditi sljedeće :

da pritisne tipku      <ТОТАЛ> - (Retry)  ponavljanje operacije

da pritisne tipku      <МЗ> 	    - (Ignore)  prelazak na sljedeći red

da pritisne tipku      <МОД>	    - (Abort)   prestanak rada na tom fajlu

Ako se kod upisa pokaže da takav fajl već postoji na kartici, EFK će prikazati na displeju sljedeću poruku:"  Препиши фајл?  ".

Kasir potvrđuje zapis preko postojećeg fajla  < МЗ > ili otkazuje operaciju pomoću tipke  <КАС>.

Ako se pojavi greška pri upisu u fajl, EFK će prikazati grešku na displeju u formatu:

"SD WR QQQ  NNNN", gdje je

QQQ posljednje 3 cifre u imenu fajla,

NNNN broj greške.

Kasir treba da pritisne tipku  < МОД > - (Abort) za prestanak rada sa karticom. Izađite iz režima rada i obratite se ovlašćenom serviseru.

RAD SA KOMANDNIM FAJLOM

Ime komandnog fajla je  CCCCC.CMD, gdje je CCCCC posljednjih 5 cifara iz IBFM. Ako na kartici nema takvog fajla, EFK traži fajl pod imenom  XXXXXXXX.CMD.

Pri izlasku iz režima, ako na kartici postoji komandni fajl , EFK će na displeju prikazivati sljedeću poruku

"ИЗВРШИ ФАЈЛ? "

Kasir može da uradi sljedeće:

- Da pritisne tipku  < МЗ >, i da se fajl izvrši.

- Da pritisne proizvoljnu tipku  i da nastavi rad sa karticom preko tastature EFK kako je već opisano.

Komande u Komandnom fajlu se unose jedna po redu, bez praznih mjesta i izvršavaju se po redu kako su zapisane.

SEND_PLU				Čitanje artikala

SEND_DEPARTMENTS			Čitanje odjeljenja

SEND_OPERATORS			Čitanje kasira

ZERO_DAILY_REPORT	Štampanje Dnevnog izvještaja sa nuliranjem i vrši zapis podataka u fiskalnu memoriju

ZERO_PERIODICAL_REPORT	Štampanje periodičnog izvještaja sa nuliranjem  (ako ga kasa podržava)

ZERO_OPERATORS_REPORT		Izvještaj sa nuliranjem po kasirima

ZERO_PLU_REPORT			Izvještaj sa nuliranjem po artiklima

INIT_ALL_PLU	Зареждане на стойности по подразбиране на всички артикули

SET_PLU				Programiranje artikala

SET_DEPARTMENTS			Programiranje odjeljenja

SET_OPERATORS			Programiranje kasira

DOPUNSKE MOGUĆNOSTI PRI RADU SA SD KARTICOM

U prodaji se može koristiti  još jedan fajl. Ime fajla je  CCCCC.RCP . CCCCC ima značenje gore navedeno. Фajl služi kao log fajl prilikom prodaje artikala i mоže se koristiti za unos u knjigovodstvene programe . Log fajl sadržei sljedeće informacije:

dptNoDocNo            broj računa;

datum i vrijeme izdavanja računa;

šifra kasira  i ime;

Name                      naziv artikla;

Quantity	         prodata količina;

Unit Price                cijena;

Amount                   iznos;

TaxLink                   ime poreske stope;

PLUNo	                    šifra artikla;

Payment                  naziv načina plaćanja i iznos za svaki način plaćanja

# INTERFEJSI

EFK ima 3 asinhrona interfejsa tipa RS232 koji su instalirani na tri telefonska priključka TS6P6C  sa zadnje strane kase, ispod poklopca za papir. Imamo interfejse za priključak barkod skenera ,elektronske vage, i PC računara a istovremeno i za GPRS terminal (slika monitora). Prisustvo vage mora da se prijavi (Podešavanje parametara u meniju "ПРОГРАМ." )  kao i da se unese oblik i pozicije  podataka za težinski bar kod.

Takođe  sa lijeve bočne strane ispod tastatura postoji otvor za smještanje SD kartice koja služi za unos baza podataka artikala, odjeljenja, kasira ...

LADICA

BARKOD SKENER

RS232 - PC RAČUNAR

RS232 - VAGA

Raspored RS232 priključaka i priključka ladice

Kabl kasa – BC                                                 Kabl kasa - PC

# 14.  ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Da bi kasa dugo i ispravno radila potrebno je držati se sljedećih propisa:

- da se čuva od udara, jakih potresa i mehaničkih kvarova;

- mjesto smještanja kase ne smije biti pod direktnim dejstvom izvora toplote;

- vazduh u prostoriji u kojoj će raditi kasa ne smije imati veliku količinu

prašine i relativna vlažnost u njoj ne smije da bude veća od 80%;

- napon napajanja mora da iznosi 220 (- 10% + 20%) V frekvencija  50+- 1 Hz.

- površine štampača i tastature moraju se redovno čistiti od prašine,djelića

papira i dr.  sa usisivačem ili mekom četkom;

- kasu smije otvarati, u svrhu popravke , samo ovlašteni serviser

- remont, održavanje i čišćenje se obavljaju obavezno uz isključenu kasu;

- ako je kasa u kvaru, rad sa njom se prekida sve dok se kvar ne otkloni;