GPRS TERMINAL SIM 300

GPRS TERMINAL ZA RAD SA FISKALNOM

KASOM E.XPERT

SADRŽAJ

1.    UVOD	3

2.    KONSTRUKCIJA  GPRS terminalA DAISY	4

2.1      BLOK NAPAJANJA	4

2.2      BLOK ZA PUNJENJE Li-ION BATERIJE	4

2.3      BLOK ZA IZMJENU NAPONA NAPAJANJA	5

2.4      BLOK ZA GENERISANJE RESETA	6

2.5    BLOK UPRAVLJANJA	6

2.6    ČASOVNIK/KALENDAR REALNOG VREMENA	7

2.7    TASTATURA	8

2.8     INDIKACIJA	8

2.9     INTERFEJSI	9

2.10   ELEKTRIČNE I MONTAŽNE ŠEME	11

3.	SPISAK KOMPONENTI  TERMINALA	16

4.	ALGORITAM RADA TERMINALA	18

5.  PLOMBIRANJE	20

5.1      PROIZVOĐAČKA I SERVISNA PLOMBA	20

5.3      TIPOVI RESETA	22

# 1.    UVOD

GPRS   terminal SIM 300 je namijenjen za rad sa fiskalnom kasom e.Xpert. Terminal je baziran na SIMCom-ovom SIM300 celular modulu i dizajniran je za rad pod istim električnim i klimatskim uslovima kao i kasa. Za normalan rad terminala potrebna je  GSM/GPRS mreža. Aplikacija koja se izvršava unutar terminala  , urađena je u skladu sa odgovarajućim fiskalnim propisima. Terminal je dizajniran da radi autonomno bez ikakve korisnikove intervencije.

Funkcija terminala je očitavanje fiskalne memorije, fiskalizovane registar kase, i prosljeđivanje podataka na server Poreske uprave u odgovarajućem formatu. Očitavanje se radi nakon zahtjeva poreske uprave prijemom specijalnih komandi sa servera. Tip prenesenih podataka kontrolisan je od strane servera.

Da bi terminal mogao raditi normalno potrebno je izvršiti odgovarajuća podešavanja, kako terminala tako i GPRS modula ( unošenje podataka bitnih za FTP transfer) .Na slici ispod dat je izgled DAISY GPRS Terminala.

TASTERI

LED INDIKATORI

MREŽNI PRIKLJUČAK

PRIKLJUČAK ZA KASU/PC

PRIKLJUČAK ZA VAGU

ANTENA

ANTENSKI KONEKTOR

RS 232 PRIKLJUČCI

# 2.    KONSTRUKCIJA  GPRS terminalA DAISY

GPRS treminal SIM 300 se sastoji iz sljedećih funkcionalnih cjelina:

- Blok napajanja

- Blok za punjenje Li-ION baterije

- Blok za izmjenu napona napajanja

- Blok za generisanje reseta

- Blok upravljanja

- Časovnik realnog vremena

- Tastatura

- Indikacija

- Interfejsi     - RS-232 ( RS1 и RS2 )

- GPRS modem

## 2.1 BLOK NAPAJANJA

GPRS terminal SIM 300 je projektovan za rad sa vanjskim mrežnim adapterom DC 5V/1-1,5A ( impulsni tip ), koji mu omogućava rad sa velikim varijacijama napona u mreži. Električna šema bloka data je na Slici 1.

Ulazni napon sa vanjskog adaptera  DC5V   preko JP2 i osigurača  F1 dovodi se na :

- Preko  D19 (SS14)  na U4 (BQ2057) za punjenje  Li – ION baterije

- Preko D18 (S3D) na U5 (TPS76801)  - za formiranje VCC( 3.3V)  napajanja za procesor i sva ostala integrisana kola.

- Preko  D18(S3D) i preko prekidačkog tranzistora Т3(IRLML6402D) na GPRS modem.

## 2.2  BLOK ZA PUNJENJE Li-ION BATERIJE

Punjenje Li – ION je realizovano pomoću specijalnog integrisanog kola  U4 (BQ2057). Maksimalna struja punjenja baterije je ograničena na 400mA. Napon punjenja je ograničen na 4.2V. Kontroler punjenja ima ugrađeno na čip; monitoring struje punjenja, monitoring napona punjenjakao i monitoring temperature baterija koje se pune. Takođe kontroler štiti bateriju od prepunjavanja. Kontroler prelazi u režim dopunjavanja malom strujom   мах.6uA , kada je Vbat>=Vmin , Vbat – Vcc>=0.8V.   LED  dioda D5 pokazuje status punjenja .  Ako dioda svijetli  -  baterija se puni . Dioda ne svijetli – punjenje završeno.  Pin   „STAT”  na kontroleru ide u visokoimpedansno stanje  kada je punjenje gotovo ili kada je previsoka temperatura baterije.

Slika 1 Električna šema Bloka napajanja i Bloka punjenja Li-ION baterija

GPRS Terminal SIM300 koristi dvije baterije. Prva Li-ION /3,7V/1000mAh( punjiva) ,osigurava normalan rad uređaja pri nestanku vanjskog napajanja .Kontrolni sklop automatski prebacuje napon napajanja sa vanjskog adaptera na akumulatorsku bateriju i obrnuto. Druga Li baterija 3V/50mAh  nije punjiva. Pi nestanku napona  VCC(3,3V) pripadajući sklop (D22) obezbjeđuje pomoćni napon VBATT ,neophodan za rad časovnika realnog vremena . Potrošnja sklopa časovnoka iz Li baterije je maksimalno 1uA. Da bi se nulirao časovnik potrebno je isključiti sve izvore napajanja; mrežni adapter , Li-ION bateriju , kao i da se odspoji Li baterija na  JP2 , za ne manje od  2 min.  ili da se pri isključenim napajanjima kratko spji pincetom kondenzator C20.

NAPOMENA : Postoji opasnost od eksplozije pri nestručnoj i nepravilnoj zamjeni bilo koje od baterija. Zamjena se može vršiti samo sa orginalnom baterijom ili ekvivalentnom koja je preporučena od strane proizvođača. Obratite pažnju na polaritet baterija pri montaži!!!!

## 2.3  BLOK ZA IZMJENU NAPONA NAPAJANJA

Blok za izmjenu napona napajanja upravljan je signalom sa naponskog djelitelja R8/R9  AC220 preko  R14(4,7K) sa pina procesora  P0.24(pin 8). Pri log.1 na tom pinu procesora  ,znači da ima vanjskog napajanja i ne koristi se napajanje iz Li-ION baterije.  Pri log.0  na tom pinu znači nestanak mrežnog napajanja i rad preko baterije. Stanje napunjenosti Li-ION baterije prati se tako da se napon sa naponskog djelitelja R47-R48 (VBAT) dovodi na pin P0.23(pin9) procesora. Pri padu napona na Li-ION bateriji na 3V procesor blokira rad uređaja

## 2.4 BLOK ZA GENERISANJE RESETA

Signal  „Reset” blokira rad mikrokontrolera dok napon napajanja  VCC ne dostigne svoju nominalnu vrijednost . Pri promjeni signala  “RESET”  sa log.0 na log.1 mikrokontroler započinje normalan rad. Blok je realizovan sa  R13,C6 i D6 (Pogledajte blok upravljanja).

## BLOK UPRAVLJANJA

Blok upravljanja , čiji je osnovni element mikrokontroler  obezbjeđuje izvođenje svih aritimetičkih i logičkih operacija kao i generisanje nekih upravljačkih signala Realizovan je pomoću specijalnog singl-čip mikrokontrolera  –U1 (LPC2368 - Philips). Mikrokontroler ima dodatnu vanjsku energonezavisnu (neizbrisivu) memoriju od 512 kbajta za čuvanje službenih informacija i fajlova -  АТ45DB041. Komunikacija između  memorije i kontrolera se obezbjeđuje pomoću signala :

-FLCSEL – selektovanje memorija – sa nivoom log.1

-MOSI     – ulaz podataka u memoriju

-MISO     – izlaz podataka iz memorije

-FLSCK  –  taktni signal za komunikaciju sa memorijom

Takođe terminal  ima 64 kbajta operativne (RAM) memorije

Slika 2     Električna šema bloka upravljanja

Slika 3  Električna šema fleš  memorije

## ČASOVNIK/KALENDAR REALNOG VREMENA

Realizovan je sa integrisanim kolom RS5C373A (Slika 4) . Kvarcni oscilator radi na frekvenciji 32kHz i osigurava stabilnost takta za časovnik. Mikrokontroler čita informacije o tekućem datumu i vremenu , a po potrebi i upisuje ih u časovnik. Komunikacija između mikrokontrolera i časovnika ostvaruje se kroz signale  SDA i SCL. Električna šema bloka data je na slici 4. Kratkospojnik JP2 (šema Prilog 8) služi da odspoji bateriju BAT1 od ostalog dijela šeme. Time se štedi baterija od nepotrebnog pražnjenja prije  stavljanja terminala u pogon. Ako se stavlja novi terminal treba ga prekontrolisati. Nalazi se u neposrednoj blizini baterije.

Slika 4  Električna  šema časovnika realnog vremena

## TASTATURA

Tastatura se sastoji od tri tastera, od kojih je jedan samo za servisnu upotrebu i nije dostupan korisniju. Prvi  taster je  ON/OFF i nezavistan je (SW1) . Služi za uključenje/isključenje uređaja. Skaniranje tastature (ostala dva) se obezbjeđuje preko signala  ROW1,ROW2  i COL1. Signal  COL1 daje log.0 pri skeniranju  tastera, ta log.0 odlazi na neki od ulaza  ROW1- ROW2  i tako se prepoznaje koji taster je pritisnut.  Taster ON/OFF (SW1) uključuje napon napajanja  VCC  preko signala ON/OFF i tranzistora Q2. Taster se zadrži u pritisnutom položaju do uključenja mikrokontrolera , poskije čega će kontrolu uključenosti preuzeti sam kontroler preko signala POW ON Istovremeno se na pin 81( P0.4)  vodi nivo log. „1” ili „0” od signala  ON/OFFPri log.1  imamo pritisnut taster  ON/OFF,  a pri log.0  taster  ON/OFF je isključen.

Slika 5  Tastatura

.

## 2.8   INDIKACIJA

Svjetlosna indikacija je urađena sa četiri  raznobojne LED diode koje indiciraju status u kome se nalazi uređaj. Upravljaju se direktno sa pinova procesora.  Dioda  D4 je samo za  servisnu upotrebu i pokazuje status  GPRS modema . Stanja LED diode D4 su:

- LED – ne svijetli  – modem nema napajanje  ( isključen)

- LED – 64ms uklj./800ms isklj .- modem traži mrežu

- LED – 64ms uklj./3000ms isklj.- modem konektovan na mrežu

- LED -  64ms uklj./300ms isklj.   - GPRS komunikacija u toku

Zvučna indikacija  je realizovana sa elektromagnetnim buzerom (zujalicom)

TDB-05.  Upravlja se posredstvom signala  „BUZZER”,koji uključuje/isključuje tranzistor Q1(BC817).

## 2.9    INTERFEJSI

Daisy GPRS ima dva serijska interfejsa tipa  RS-232. Realizovana su pomoću integrisanog kola  MAX3232(U3). Signali sa ovog interfejsa su izvedeni na dva telefonska konektora tipa S6P6.  Jedan služi za vezu sa  kasom ili PC računarom a drugi  sa pomoćnom opremom (elektronske vage) .

Slika 6    RS232

GPRS modem interfejs je realizovan sa standardnim GSM/GPRS modulom

SIM300.  Radne frekvencije su  900МMHz,1800MHz,1900MHz. GPRS modem podržava rad sa  1.8V i 3V  SIM  karticama. Komunikacija između GPRS modema i glavnog procesora je serijska preko sljedećih signala:

-RxD1- Slanje podataka od modema na glavni procesor.

-TxD1- Slanje podataka od procesora ka modemu

-GSM RTS1 –Kontrolni signal RTS – ulaz u modem

-GSM CTS1 – Kontrolni signal  CTS – izlaz iz modema

-GSM DTR1 – Kontrolni signal DTR  – ulaz u modem

-GSM DCD1- Kontrolni signal  DCD – izlaz iz modema

-GSM RI1- Kontrolni signal  RI – izlaz iz modema

Signal   GSM ON uključuje i isključuje neophodno napajanje  GPRS modula. Kod log.1 napajanje je isključeno  . Kod  log.0 napajanje modema je isključeno. Na slici 7 data je električna šena GSM/GPRS modula.

U GPRS modemu je ugrađena programska memorija od 4096 kbajta tipa FLASH SST34HF3284. Takođe modem ima  operativnu  (RAM) memoriju  od 128 kbajta.

Slika 7  Električna šema  GSM/GPRS modula SIM300 sa SIM nosačem za karticu

Na donje dvije slike prikazane su montažne šeme rasporeda komponenata sa obe strane štampane ploče. SIM kartica se stavlja u nosač SIM1. Na montažnoj šemi su prikazani smjerovi u kojima treba povući poklopac nosača SIM kartice da bi se isti mogao ovoriti. Da bi se poklopac zatvorio treba ga povući u pravcu konektora i antene. U suprotnom pravcu se otvara.  Kontakte na SIM kartici okrenite u pravcu kontakata na nosaču.

Važna napomena :  Prije insertiranja SIM kartice, GSM i GPRS servisi za karticu moraju biti aktivirani. GSM servis je obično aktiviran automatski insertiranjem SIM kartice u mobilni telefon i pravljenjem  inicijalnog poziva.  Aktivacija GPRS servisa može biti urađena automatski ili ručno,  zavisno od vašeg provajdera. Molimo vas kontaktirajte vašeg provajdera mobilne telefonije za aktivaciju  GPRS servisa.

## ELEKTRIČNE I MONTAŽNE ŠEME

Slika 8 - Električna šema ploče terminala 1. dio

Slika 8 -      Električna šema ploče terminala 2. dio

Slika 8 -             Električna šema ploče terminala 3. dio

OTVORI

ZATVORI

Slika 9   Montažna šema terminala , pogled sa donje strane

Napomena:Prekidač SW4 nije montiran

Ne montira se

Slika 10   Montažna šema terminala , pogled sa gornje strane

# SPISAK KOMPONENTI  TERMINALA

Kol     Vrijednost                    Oznaka                                               Kućište

==== ================================== ========== ================

22   0.1uF/25V       C6,C10,C11,C12,C13,         0603

C14,C15,C16,C17 C18,

C19,C20,C29,C30,C31,

C32,C33C34,C36,C37,

C41, R25

1    0.27k           R44                         0603

1    1.5k 1%         R35                         0603

4    1M              R40,R47,R48,R49             0603

2    1k              R45,R46 M                   0603

5    1nF/25V         C1,C2,C3,C21,C22            0603

1    2K              R58                         0603

1    3V Lithium      BAT1 CR1225 Battery

4    4.7K            R14,R26,R27,R39             0603

1    4.7nF/25V       C27                         0603

2    4.7uF/10V       C40,C42                     1206

1    10 E            R41                         0805

1    10 E            R42                         0805

16   10K             R8,R9,R13,R16,R17           0603

R18,R19,R20,R21,R22,R23,

R50,R51,R52,R54,T1

1    10K             RN1                         0612

4    10uF/10V        C7,C8,C9,C28                EC-CASEA

1    12MHz           X1 QUARTZ                   0603

2    18pF/25V        C25,C26                     0603

6    22 E            R29,R30,R31,R32,R33,R34     0603

2    22pF/25V        C4,C5                       0603

2    30 k            R53,R60                     0603

2    33 E            R36,R37                     0603

1    36k             R56                         0603

1    38k3 1%         R55                         0603

1    56K             R59                         0603

1    88k7 1%         R57                         0603

6    100K            R6,R7,R10,R11,R12,R43       0603

1    220k            R38                         0603

2    220nF           C23,C24                     0603

2    220uF/10V       C38,C39                     EC-CASED

1    250K            R61                         0603

1    330             R5                          0603

1    330             R4                          0805S

3    330             R1,R2,R3                    1206S

1    470uF/10V       C35                         EC-CASED

3    601             FB1,L1,L2 Ferite            0603

1    32768Hz         X2    crystal

1    ANTENNA GSM 1   ANT1  antene

1    ANTENNA GSM 2   ANT2  VERTICAL_ANNT

1    AT45DB041       R24                         SOIC-8

2    BAT54C          D22,D23                     SOT-23

3    BC817           Q1,Q2,Q3                    SOT-23

1    BQ2057CDGK      U4                          MSOP8

1    Power conn      J2                          AJ224X

1    DTA143XUA       T2                          UMT

1    DTC143XUA       DT1                         UMT

1    GSM SIM300       U2                         SIM_300

4    IRLML6402D       T3,T4,T5,T6                SOT-23

1    LED              D5                         0603 - LED

3    LED              D1,D2,D3                   LED_3MM

1    LED SMD          D4                         0603 - LED

1    LPC2368          U1                         SQFP100

1    MAX3232          U3                         SSOP-16

1    MCL4148          D6                         MICROMELF

1    MFR110           F1

4    SWITCH           SW1,SW2,SW3,SW4            SMD_SW4

1    PC               JP5 JACK                   PJ-U-8P8C

3    PESD3V3          D7,D8,D9                   SOD-323

1    PESD5V           D24                        SOD-323

2    PLS-2S           JP1,JP2                    CONN2

1    PROCONN-SCD009   JP4                        PROCONN-SCD009

1    R (izborni)      R28                        0603

1    RS5C373A         R15                        SSOP8

1    S3D              D18                        SMC

1    SCALES / BC      JP6                        JACK - PJ-U-8P8C

2    SIM MOLEX        SIM1, SIM2                 ICA-567

1    SK34             D21                        SMB

3    SMF05C           D11,D12,D13                SOT-363

2    SS14             D19,D20                    SMA

1    TDB-05PN         SP1                        BUZZER_GEN

1    TPS76801-1       U5                         SO-8

4    TVS              D14,D15,D16,D17            sot-23

1    USB B TYPE       X3                         USB B

1    USBLC6-2         D10                        SOT-23-6L

1    WS-3             X4                         WS-3

# ALGORITAM RADA TERMINALA

Ne

POSTAVI DIFOLT CMD FAJL

UKLJUČENJE

INICIJ.

?

Dijagram toka za  Daisy GPRS Terminal

1/2

Da

Da

Ne

Ne

SERVISNI

TASTER?

SERVISNI MOD

TASTER

PRITISN.?

VRIJ. ZA

KONEK.?

Da

Ne

TRANSPAREN. MOD

SP1 <-> SP2

EFK

PRISUT.  ?

Da

BLINKA CRVENA

LED

NOVA EFK?

Ne

OBRIŠI FAJL

BROJAČE

Da

Neo

1/2

Da

SPOJI MODEM NA

GPRS MREŽU

SPOJEN ?

1/2

1/2

POKUŠAJ 2. PUT

Da

Ne

ČITAJ IZ EFK

ŠALJI FAJLOVE

FAJL. POSL. ?

POKUŠAJ 3. PUT

Ne

Da

DOBAVI CMD FAJL

CMD

J E OK

?

POSTAVI DIFOLT CMD FAJL

Neo

Da

5.  PLOMBIRANJE

## 5.1  PROIZVOĐAČKA I SERVISNA PLOMBA

Proizvođačka i servisna plomba se stavilja na vijke, sa donje strane kućišta uređaja.

5.2   PROGRAMSKA PLOMBA

POVUĆI NAGORE ZA OTVARANJE

NALJEPNICA

NOSAČ

KARTICE

Na slici je  prikazano je mjesto postavljanja programske plombe, na kratkospojnik za omogućivanje programiranja. Plomba je tipa naljepnice.

## 5.3  TIPOVI RESETA

U uređaju je implementiran tip reseta B – brisanje zadnje komande sa servera. Ovaj reset će obrisati komandni fajl iz memorije terminala, nakon čega će terminal pokušati otići na server PU da skine novi komandni fajl. To će pokušati 3 puta i ako ne uspije nastaviće da se ponaša prema defaultnom komandnom fajlu – tj radiće prenos samo novih podataka sljedeći dan.